1.  INTRODUCERE

1.1.  Obiectul  ELECTROTEHNICII

Lucrarea de faţă are ca obiect o prezentare rezumativă a bazelor electrotehnicii. Ea este dezvoltată pornind de la cursul destinat studenţilor facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei a Universităţii Politehnica – Bucureşti, şi încearcă să ofere o viziune cât mai completă asupra fenomenelor electrice şi magnetice, în limitele tot mai restrânse disponibile pentru disciplinele tehnice generale în planurile de învăţământ moderne.

În accepţiunea cea mai generală a termenului, electrotehnica este ramura ştiinţelor tehnice care are ca obiect studiul fenomenelor electrice şi magnetice din punctul de vedere al aplicaţiilor lor tehnice.

Domeniile acoperite de această definiţie generală sunt numeroase şi variate. Din punct de vedere teoretic electrotehnica include, în primul rând, studiul fizic al fenomenelor electrice şi magnetice şi al efectelor lor de altă natură (mecanică, termică, chimică, etc.), având ca obiectiv iniţial stabilirea unei formulări unitare, riguroase şi concise a rezultatelor acestui studiu. În sens larg, la acest studiu se adaugă studiul, de asemenea teoretic, al sistemelor electromagnetice de interes practic: maşini, aparate şi acţionări electrice, măsurări electrice (ale unor mărimi electromagnetice dar şi ne–electromagnetice), ori sisteme de conversiune a energiei electromagnetice din şi în alte forme de energie (toate acestea ca ca obiect restrâns al electrotehnicii), producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice (de obicei considerate drept obiect al electro-energeticii), dispozitive şi circuite nelineare controlate, producerea şi propagarea semnalelor electromagnetice, împreună cu prelucrarea acestora (care reprezintă, în accepţiunea curentă, obiectul electronicii şi telecomunicaţiilor), comanda acţionării optime – pe cale electromagnetică – a unor instalaţii tehnologice (considerată de obicei ca ţinând de automatică). În fine, electrotehnica include şi studiul din punct de vedere practic al aplicaţiilor din domeniile mai sus enumerate, adică proiectarea, construcţia şi utilizarea întregii game de elemente, aparate sau sisteme aferente domeniilor menţionate.

În cele ce urmează, însă, este adoptată o abordare restrânsă a obiectului electro-tehnicii, ca limitat la studiul aspectelor esenţiale ale aplicaţiilor practice ale fenomenelor electromagnetice. În acest sens lucrarea poate fi utilă şi celor care practică alte specialităţi de profil electric (automatică şi calculatoare, electromecanică, energetică).

Conţinutul lucrării este consistent cu această abordare. În prima parte a lucrării sunt prezentate, pe scurt, pornind de la rezultate experimentale, fenomenele electro-magnetice fundamentale, care permit să se evidenţieze mărimile electromagnetice şi relaţiile care descriu fenomenele electromagnetice. Este apoi abordat studiul circuitelor electrice – drept cele mai simple sisteme electromagnetice – cu multiple şi importante aplicaţii practice. Într-o a treia parte al lucrării sunt sintetizate legile electrotehnicii – legile fenomenelor electromagnetice – şi aspectele energetice asociate acestor fenomene. Sunt apoi studiate sisteme electromagnetice particulare, în care fie este preponderent un singur gen de fenomene electromagnetice, fie sunt evidenţiate comportări tipice relevante în aplicaţiile tehnice. În fine, sunt prezentate pe scurt principalele metode de calcul al câmpului electromagnetic.

Pentru a pune în acord acest conţinut cu o utilizare comodă a lucrării, într-un prim volum sunt prezentate fenomenele electromagnetice fundamentale şi circuitele electrice funcţionând în regimuri permanente simple (static, staţionar şi variabil armonic în timp), pentru ca în al doilea volum să fie abordate circuitele electrice funcţionând în regim variabil, precum şi unele aspecte de detaliu privind câmpul electromagnetic şi sistemele electromagnetice.

Ne face o deosebită plăcere să adresăm caldele noastre mulţumiri colegilor din Grupul de Electrotehnică Teoretică şi din Laboratorul de Metode Numerice din Universitatea Politehnica – Bucureşti, pentru fructuoasele discuţii care, credem, ne-au ajutat să îmbunătăţim conţinutul prezentei lucrări. Nu mai puţin suntem recunoscători distinşilor referenţi pentru preţioasele lor recomandări şi aprecieri.

1.2.  Teoria  fenomenelor  electromagnetice

Este foarte dificil să fie formulată o definiţie a fenomenelor electromagnetice; în locul acesteia poate fi cel mult încercată o descriere, spunând că fenomenele electro-magnetice sunt fenomene suplimentare în raport cu fenomenele mecanice, termice ori chimice, care au loc de obicei în prezenţa unor obiecte ce manifestă stări electro-magnetice specifice – din nou suplimentare în raport cu stări mecanice, termice ori chimice – cum ar fi, de exemplu, o bară de sticlă frecată cu o bucată de blană, ori o bucată de magnetită.

1.  Este utilă trecerea în revistă a câtorva concepte de uz curent.

Un sistem (fizic) reprezintă o parte de univers univoc definită. Aceasta înseamnă că este precizat ce face parte şi ce nu face parte din sistem, adică interiorul şi, respectiv, exteriorul acestuia, precum şi interacţiunile interioare sistemului şi cele dintre sistem şi exterior. În particular, un obiect precis delimitat poate fi considerat un sistem.

Observarea unui sistem permite evidenţierea unor proprietăti ale sale. În cazul particular al unui simplu obiect asemenea proprietăţi pot fi forma, extensia (întinderea), masa, culoarea, temperatura sa, etc. Unele din aceste proprietăţi pot fi evaluate cantitativ, altele nu: forma sau (în bună măsură) culoarea unui obiect nu admit o caracterizare cantitativă, în timp ce volumul ori masa lui admit o asemenea caracterizare.

Pentru a introduce o caracterizare cantitativă a unei proprietăţi fizice trebuie îndeplinite câteva condiţii. Mai întâi trebuie specificată o procedură clară de evidenţiere a proprietăţii fizice studiate. Apoi este necesar ca această procedură să permită detectarea situaţiilor în care proprietatea studiată se manifestă în acelaşi grad sau în grad diferit, astfel încât în primul caz să poată fi eventual echivalate grade egale de manifestare a proprietăţii studiate, iar în al doilea caz să permită ordonarea gradelor diferite de manifestare a acestei proprietăţi. Mai este necesară identificarea unei operaţii de compunere, deci şi de descompunere, a gradelor de manifestare a proprietăţii fizice studiate. Este evident că asemenea cerinţe nu sunt îndeplinite de proprietăţi precum forma ori culoarea unui obiect, dar sunt satisfăcute de proprietăţi ca volumul ori masa acestuia.

O mărime fizică reprezintă chiar evaluarea cantitativă a unei proprietăţi fizice, care este exprimată numeric în termenii unei unităţi de măsură asociate. Evaluarea numerică a unei mărimi fizice este rezultatul unei comparaţii dintre mărimea evaluată   M  şi o mărime de acelaşi tip,  u , considerată prin convenţie de valoare unitară: ea exprimă de câte ori este cuprinsă unitatea de măsură în mărimea de evaluat,

M=m⋅u   .

Este evident, de aici, că exprimarea numerică  m  a unei mărimi fizice este invers proporţională cu unitatea de măsură folosită.

În studiul unui sistem pot fi identificate diferite mărimi fizice asociate acestuia. Dintre ele unele sunt esenţiale în precizarea sistemului, pentru a-l deosebi de alte sisteme, şi a situaţiei sale la un moment dat, pentru a-i caracteriza eventuala evoluţie – asemenea mărimi sunt numite mărimi de stare, iar starea sistemului este reprezentată de ansamblul mărimilor sale de stare. Mărimi fizice asociate unui sistem, altele decât cele de stare, sunt mărimi auxiliare – ele pot folosi la caracterizarea mai uşoară sau mai intuitivă a anumitor situaţii. În fine, şi interacţiunile sistemului, atât cele interioare cât şi cele dintre sistem şi exterior, pot fi caracterizate prin mărimi fizice, numite mărimi de proces.

2.  Teoria fenomenelor electromagnetice, care stă la baza electrotehnicii drept ştiinţă tehnică având ca obiect studiul unor asemenea fenomene din punctul de vedere al aplicatiilor lor practice, este o aşa numită teorie fenomenologică. Aceasta înseamnă, pe de o parte, că este evitată tratarea la nivelul cuantic a fenomenelor studiate (chiar pentru abordări microscopice) şi, pe de altă parte, că este evitată tratarea relativistă a fenomenelor studiate (chiar pentru ritmuri de variaţie în timp foarte ridicate).

Studiul fenomenelor electromagnetice este, din punct de vedere metodologic, un studiu indirect. În esenţă este vorba despre faptul că, experimental, pot fi identificate situaţii în care au loc fenomene suplimentare faţă de (inexplicabile ca) fenomene mecanice, termice sau chimice – asemenea fenomene sunt etichetate drept fenomene electromagnetice. Fenomenele electromagnetice sunt prilejuite de obicei de prezenţa unor obiecte aflate în stări a căror caracterizare o depăşeşte pe cea mecanică, termică şi chimică – asemenea precizări suplimentare sunt numite stări electromagnetice. Fenomenele electromagnetice constau, în general, în exercitarea unor interacţiuni între sisteme sau obiecte diferite, interacţiuni inexplicabile ca (suplimentare faţă de) interacţiuni mecanice, termice, chimice – asemenea interacţiuni sunt numite interacţiuni electromagnetice.

Tratarea modernă a fenomenelor electromagnetice este bazată pe conceptul de câmp electromagnetic – acesta este sistemul fizic ce mijloceşte exercitarea interacţiunilor electromagnetice între obiecte aflate în stări electromagnetice.

Modelul teoretic cel mai ilustrativ de exercitare a unor interacţiuni electro-magnetice prin intermediul câmpului electromagnetic este cel care se rezumă la o asemenea interacţiune între numai două obiecte aflate în stări electromagnetice, în absenţa interacţiunilor cu oricare alte obiecte (fig. 1.1): Corpul  A , aflat într-o stare electromagnetică, determină (generează, produce) un câmp electromagnetic al său, care acţionează electromagnetic asupra corpului  B ; reciproc, corpul  B , aflat într-o stare electromagnetică, determină (generează, produce) şi el un câmp electromagnetic al său, care acţionează electromagnetic asupra corpului  A .

Chiar şi acest model simplu de interacţiune permite formularea unor observaţii importante:

(1) Interacţiunea electromagnetică între două obiecte este indirectă, având loc prin intermediul unui alt sistem – câmpul electromagnetic.

(2)  Deşi nu este evident, interacţiunea electromagnetică dintre două obiecte este exercitată prin contiguitate, adică se propagă din aproape în aproape în timp şi în spaţiu. În acest sens o  undă electromagnetică  este un câmp electromagnetic, variabil în timp şi în spaţiu, care se autoîntreţine chiar în absenţa unor obiecte – surse de câmp electromagnetic.

(3)  În realitate câmpurile electromagnetice determinate de fiecare corp  A  şi  B  nu sunt separabile, ci sunt compuse într-un câmp electromagetic total rezultant; totuşi, asupra fiecărui corp acţionează numai partea din câmpul electromagnetic total (rezultant)  exterioară  sieşi;

(4)  Intensitatea  X  a interacţiunii electromagnetice trebuie să depindă atât de gradul  Y  de manifestare a stării electromagnetice a obiectului ce suferă acţiunea electro-magnetică, cât şi de gradul de manifestare  Z  a câmpului electromagnetic care exercită acţiunea – mai mult, se poate admite că intensitatea interacţiunii electromagnetice este proporţională cu fiecare din aceşti factori, astfel încât

X=Y⋅Z   .

Fig. 1.1.

Modelul simplu analizat aici sugerează, de asemenea, şi care ar putea fi direcţiile de interes în studiul fenomenelor electromagnetice: (i) modul în care câmpul electromagnetic acţionează asupra obiectelor aflate în stări electromagnetice; (ii) modul în care obiectele aflate în stări electromagnetice determină (generează) câmp electromagnetic; (iii) modul în care se structurează şi evoluează câmpul electromagnetic.

3.  O  teorie structurată  a unei clase de fenomene – în acest caz, a fenomenelor electromagnetice – este construită începând cu identificarea situaţiilor în care sunt discernabile  stări noi  ale obiectelor (diferite de cele deja cunoscute) şi efecte,  procese noi  (diferite de cele deja cunoscute) asociate acestor stări. Pot fi astfel identificate  noi proprietăţi fizice  ale sistemelor sau obiectelor şi, dacă este posibil, acestora le sunt asociate  noi mărimi fizice. În fine, în cadrul noilor stări sau procese identificate pot fi decelate  noi relaţii  între mărimile fizice asociate sistemelor sau obiectelor studiate.

După modul în care sunt introduse în cadrul teoriei fenomenelor electromagnetice, mărimile electromagnetice se clasifică în mărimi primitive şi mărimi derivate. O  mărime primitivă  este acea mărime fizică ce este introdusă în cadrul teoriei printr-un procedeu experimental, care poate eventual servi pentru măsurarea acelei mărimi. O mărime derivată  este o mărime care este introdusă în cadrul teoriei printr-o relaţie matematică de definiţie, în termenii unor mărimi fizice deja introduse (cunoscute).

Similar, după modul în care sunt introduse în cadrul teoriei fenomenelor electromagnetice, relaţiile între mărimile electromagnetice se clasifică în legi şi teoreme. O lege (axiomă, principiu) este o relaţie de maximă generalitate, indusă prin generalizarea unor rezultate experimentale, care exprimă aspecte esenţiale din aria de fenomene studiate şi care este mereu verificată în consecinţele sale. O  teoremă  este o relaţie dedusă, pe cale logică–matematică din relaţii mai generale şi este valabilă în condiţii particulare bine precizate.

Este astfel evident că o structurare concisă a teoriei (fenomenologice a) fenomenelor electromagnetice trebuie să înceapă cu prezentarea mărimilor primitive, urmată de cea a mărimilor derivate, după care trebuie introduse legile şi apoi deduse teoremele importante în cazurile de interes. O asemenea prezentare este abordată mai jos doar în linii mari – înaintea introducerii legilor electrotehnicii vor fi prezentate, totuşi, unele rezultate experimentale şi relaţii rezultate, care prefigurează în cele mai multe cazuri operaţiile de generalizare ce permit formularea legilor.

În formularea unei teoreme a electrotehnicii este importantă precizarea condiţiilor ei de valabilitate care, de multe ori, sunt legate de ritmul de variaţie în timp a mărimilor fizice relevante în formularea teoremei. Noţiunea de regim reprezintă chiar setul de condiţii de desfăşurare a fenomenelor studiate. În ordinea crescătoare a complexităţii pot fi distinse câteva regimuri:

(1)  Regimul static este regimul în care toate mărimile implicate sunt constante (invariante) în timp şi sunt absente transferurile (transformările) energetice,

∂∂t≡0      ,      ptransf=0      .

(2)  Regimul staţionar este regimul în care toate mărimile implicate sunt constante (invariante) în timp,

∂∂t≡0      .

(3)  Regimul cuasistaţionar este regimul în care ritmul de variaţie în timp al mărimilor implicate este suficient de lent astfel încât să fie absente undele electromagnetice,

∂∂t≃0      ⇒       {∃   unde  electromagnetice      .

(4)  Regimul variabil este regimul în care nu este impusă nici o restricţie asupra ritmului de variaţie în timp a mărimilor fizice implicate.

În studiul fenomenelor electromagnetice sunt identificate relaţii între câte două mărimi electrice sau magnetice, de obicei specifice substanţei în care au loc fenomenele studiate,

A=f B   ,

numite relaţii sau ecuaţii constitutive. Asemenea relaţii se numesc lineare, dacă ele sunt relaţii de proporţionalitate,

A=c⋅B      ,    c = const., independent de  A , B   ,

şi nelineare în caz contrar. În plus, o substanţă este denumită lineară sau nelineară în raport cu o anumită relaţie constitutivă după tipul linear sau nelinear al acelei relaţii.

Mai mult, dacă mărimile implicate într-o relaţie constitutivă ca cea de mai sus sunt mărimi vectoriale, poate avea loc una din următoarele situaţii: fie cele două mărimi sunt paralele,

A  B   ,

caz în care relaţia (şi substanţa în care este identificată relaţia) se numeşte isotropă, fie cele două mărimi nu sunt, în general, paralele,

A  B   ,

caz în care relaţia (şi substanţa în care este identificată relaţia) se numeşte anisotropă. În general, pentru ilustrarea aspectelor esenţiale privind fenomenele electromagnetice vor fi considerate relaţii (şi substanţe) lineare isotrope, cu specificarea excepţiilor numai atunci când acestea sunt importante.