12.  CIRCUITE  CU  PARAMETRI  DISTRIBUIŢI

Un circuit cu parametri distribuiţi este modelul unui sistem electromagnetic în care diferite procese de transfer energetic – disiparea energiei electromagnetice prin efect Joule, acumularea de energie electrică sau acumularea de energie magnetică – nu pot fi atribuite unor subsisteme precis delimitate ci sunt distribuite în întregul sistem. În asemenea situaţii o tratare localizată se poate referi doar la porţiuni elementare infinitezimale, ceea ce face ca sistemul în ansamblu să poată fi tratat cel mult ca o interconectare a unui număr infinit de secţiuni elementare.

12.1.  Linia  electrică;  parametrii  lineici

Exemplul tipic de circuit cu parametri distribuiţi este linia electrică. Cea mai simplă linie electrică este alcătuită din două conductoare, considerate rectilinii paralele, plasate într-un mediu dielectric izolant. O asemenea linei este denumită linie electrică lungă în aplicaţiile în care transportul energiei este punctul de interes, sau este numită linie (electrică) de transmisiune în aplicaţiile în care transmiterea unor semnale reprezintă punctul de interes. În afară de linia electrică simplă cu două conductoare, zisă bifilară, pot fi considerate linii electrice cu structuri mai complicate decât aceasta – de exemplu linia multifilară, cu mai mult de două conductoare. În  cele ce urmează este însă abordat cazul simplu dar ilustrativ al liniei electrice cu două conductoare, care pune în evidenţă aspectele specifice circuitelor cu parametri disribuiţi.

1. Pentru simplificarea studiului este considerată o linie electrică bifilară omogenă, în care conductoarele şi izolantul dintre acestea sunt lineare şi isotrope, păstrându-şi caracteristicile geometrice şi parametrii constitutivi constanţi de-a lungul liniei. Direcţia de-a lungul conductoarelor paralele va fi considerată direcţie  Ox  şi numită direcţie longitudinală; planele transversale sunt atunci, evident, plane normale acestei direcţii, paralele cu planul  Oyz .

Studiul local al fenomenelor electromagnetice care au loc într-o linie electrică este efectuat într-un aşa numit tronson elementar al liniei, reprezentat de porţiunea infinitezimală a liniei cuprinsă între două plane transversale infinitezimal apropiate,  x  şi  x+dx  (fig. 12.1). Prin conductorul superior curentul intră în tronson cu o valoare  i(x,t)  şi iese cu o valoare  i(x+dx,t)  diferită de precedenta deoarece prin izolantul imperfect este prezent un curent (infinitezimal) de pierderi prin dielectric  did(x,t) , la care se adaugă o componentă (infinitezimală) de curent care aduce suplimentul (infinitezimal) de sarcină  dq(x,t)  acumulată pe porţiunea conductorului superior din tronsonul considerat. Prin conductorul inferior curentul intră în tronson cu o valoare  i(x+dx,t)  şi iese cu o valoare  i(x,t) , în direcţie opusă curentului din conductorul superior; diferenţa dintre aceste valori este şi aici datorată curentului (infinitezimal) de pierderi prin dielectric  did(x,t) şi componentei (infinitezimale) de curent care evacuează deficitul (infinitezimal) de sarcină  –dq(x,t)  din cea acumulată pe porţiunea conductorului inferior din tronsonul considerat. Între bornele (adică între conductoarele tronsonului) din planul transversal  x  tensiunea are valoarea  u(x , t) , diferită de valoarea  u(x+dx , t) pe care o prezintă între bornele din planul transversal  x+dx .  Aceasta se datorează, pe de o parte, căderii (infinitezimale) de tensiune  duc(x,t) = du'(x,t) + du"(x,t)  determinată de trecerea curentului prin fiecare din porţiunile infinitezimale ale conductoarelor tronsonului şi, pe de altă parte, tensiunii electromotoare  de(x,t)  induse în tronsonul considerat prin variaţia în timp a fluxului magnetic (infinitezimal)  d(x,t)  asociat trecerii curentului prin conductoarele tronsonului infinitezimal de linie.

Fig. 12.1.

2.  Procesele distribuite descrise anterior sunt caracterizate local în termenii unor aşa numiţi  parametri  lineici  (caracteristici)  ai liniei electrice.

Fig. 12.2.

Curentul infinitezimal de pierderi (prin dielectricul – izolant imperfect)  did(x,t)  dintre conductoarele tronsonului (fig. 12.2) este proporţional cu tensiunea  u(x,t)  dintre acestea, ceea ce permite să fie definită o  conductanţă  lineică,

Gl=limΔx→01ΔxΔidx,tux,t=didx,tdx⋅ux,t    echivalent  cu    Gl=limΔx→0ΔGΔx=dGdx   ,

astfel încât

did(x,t) = Gl u(x,t) dx   .

Sarcinile electrice infinitezimale opuse  dq(x,t)  acumulate pe suprafaţele conductoarelor superior, respectiv inferior, ale tronsonului elementar (fig. 12.2) sunt proporţionale cu tensiunea  u(x,t)  dintre cele două conductoare, ceea ce permite să fie definită o  capacitate  lineică,

Cl=limΔx→01ΔxΔqx,tux,t=dqx,tdx⋅ux,t    echivalent  cu    Cl=limΔx→0ΔCΔx=dCdx   ,

astfel încât

dq(x,t) = Cl u(x,t) dx   .

Fig. 12.3.

Căderea infinitezimală de tensiune rezistivă  duc(x,t) = du'(x,t) + du"(x,t)  de-a lungul porţiunilor elementare ale conductoarelor tronsonului (fig. 12.3) este proporţio-nală cu curentul  i(x,t)  care a determinat-o, ceea ce permite să fie definită o  rezistenţă  lineică,

Rl=limΔx→01ΔxΔucx,tix,t=ducx,tdx⋅ix,t=du'+du}  over  { ital dx cdot i left (x,t right )} } 
        echivalent
        
        cu
        R rSub { size 8{l} } = {lim}  cSub { size 8{Δx rightarrow 0} }  {  {ΔR}  over  {Δx} } = {  { ital dR}  over  { ital dx} } } { ,

astfel încât

duc(x,t) = Rl i(x,t) dx   .

Fluxul magnetic infinitezimal  d(x,t)  prin suprafaţa  S  delimitată de conductoarele tronsonului elementar şi de liniile tensiunilor la bornele acestuia duse prin planele  x  şi  x+dx  (fig. 12.3) este proporţional cu curentul  i(x,t)  care l-a determinat, ceea ce permite să fie definită o  inductanţă  lineică,

Ll=limΔx→01ΔxΔφx,tix,t=dφx,tdx⋅ix,t    echivalent  cu    Ll=limΔx→0ΔLΔx=dLdx   ,

astfel încât

d(x,t) = Ll i(x,t) dx   .

Valorile parametrilor lineici depind, evident, de configuraţia liniei ca şi de parametrii geometrici şi constitutivi ai acesteia; ei pot fi calculaţi pe baza studiului câmpului electromagnetic al liniei electrice sau măsuraţi prin măsurători specifice. În cazul cel mai simplu considerat aici, pentru o linie uniformã, aceşti parametri sunt consideraţi constanţi, independenţi de valorile curentului şi tensiunii pe linie (deci de timp), şi independenţi de coordonata  x .

12.2.  Ecuaţiile  liniei  electrice

1. Ecuaţiile liniilor electrice descriu comportarea locală a câmpului electro-magnetic al liniei prin intermediul parametrilor lineici şi mărimilor integrale  u(x,t) , i(x,t) .

Fig. 12.4.

Fie considerată, pentru început, legea inducţiei electromagnetice,

eΓ=− ddtφ SΓ   ,

aplicată conturului    folosit pentru definirea inductanţei lineice, şi care include liniile tensiunilor infinitezimale rezistive pe conductoarele tronsonului infinitezimal de linie electrică (fig. 12.4). Evaluând, separat, membrul stâng, care este chiar tensiunea electrică totală de-a lungul conturului considerat, şi membrul drept, în care apare chiar fluxul magnetic infinitezimal asociat tronsonului infinitezimal considerat, se obţine, succesiv,

du'+u x+dx,t+du - u` left (x,t right )= - ` {  { partial }  over  { partial t} } dφ` left (x,t right ) dlrarrow } {

⇔      ducx,t+u x,t+∂u∂xdx+...−u x,t=− ∂∂tdφ x,t      ⇔

⇔      Rl dx i x,t+∂u∂xdx=− ∂∂tLl dx i x,t   ,

unde au fost neglijaţi termenii superiori ai dezvoltării tensiunii  u(x+dx, t)  în jurul punctului  x . Divizând cu  dx  şi efectuând câteva reordonări, este obţinută  prima ecuaţie a lui Thomson  (a telegrafiştilor),

−∂u∂x=Rl i+ Ll ∂i∂t      .

Fie apoi considerată legea conservării sarcinii electrice,

iΣ=− ddtqDΣ   ,

Fig. 12.5.

aplicată unei suprafeţe cilindrice    care include în interior, de exemplu, conductorul superior al tronsonului infinitezimal de linie electrică considerat (fig. 12.5). Evaluând, separat, membrul stâng, care este chiar curentul electric total care iese din suprafaţa considerată, şi membrul drept, în care apare chiar sarcina electrică infinitezimală acumulată pe conductorul superior al tronsonului infinitezimal considerat, se obţine, succesiv,

didx,t−i x,t+i x+dx,t=− ∂∂tdq x,t      ⇔

⇔      didx,t−i x,t+i x,t+∂i∂xdx+...=− ∂∂tdq x,t      ⇔

⇔      Gl dx u x,t+∂i∂xdx=− ∂∂tCl dx ux,t   ,

unde au fost neglijaţi termenii superiori ai dezvoltării curentului  i(x+dx, t)  în jurul punctului x . Divizând cu dx şi efectuând câteva reordonări, este obţinută  a doua ecuaţie a lui Thomson  (a telegrafiştilor),

−∂i∂x=Gl u+ Cl ∂u∂t      .

Cele două ecuaţii deduse mai sus constituie  sistemul ecuaţiilor de ordinul întâi ale liniilor electrice. Acestor ecuaţii le corespunde un circuit (diport) echivalent elementar pentru tronsonul infinitezimal de linie electrică,  conţinând  în  ramura  serie

Fig. 12.6.

rezistenţa infinitezimală  dR = Rldx  înseriată cu inductanţa infinitezimală  dL = Lldx ,  iar în ramura paralel conductanţa infinitezimală  dG = Gldx  conectată în paralel cu capacitatea infinitezimală   dC = Cldx   (fig. 12.6).

2.  Ecuaţiile de ordinul al doilea ale liniilor electrice sunt obţinute din sistemul ecuaţiilor de ordinul întâi prin eliminarea fie a curentului, fie a tensiunii. În primul caz, derivând ecuaţiile de ordinul întâi în raport cu  x , respectiv cu  t , se obţine

−∂2u∂x2=Rl ∂i∂x+ Ll ∂2i∂x ∂t      ,      −∂2i∂t ∂x=Gl ∂u∂t+ Cl ∂2u∂t2   ,

eliminând curentul şi efectuând câteva reordonări, este obţinută  ecuaţia de ordinul al doilea a tensiunii  pe linie,

∂2u∂x2=RlGl u+RlCl+GlLl ∂u∂t+ LlCl ∂2u∂t2   .

În al doilea caz, procedând similar, se obţine mai întâi

−∂2i∂x2=Gl ∂u∂x+ Cl ∂2u∂x ∂t      ,      −∂2u∂t ∂x=Rl ∂i∂t+ Ll ∂2i∂t2   ,

iar apoi, eliminând tensiunea şi efectuând câteva reordonări, este obţinută  ecuaţia de ordinul al doilea a curentului  pe linie,

∂2i∂x2=RlGl i+RlCl+GlLl ∂i∂t+ LlCl ∂2i∂t2   .

Faptul că pentru tensiunea şi pentru curentul pe linie au fost obţinute  ecuaţii cu derivate parţiale similare arată că şi soluţiile obţinute pentru tensiunea  u(x,t)  şi curentul  i(x,t)  sunt asemănătoare. Trebuie însă făcută remarca importantă că soluţiile ecuaţiilor de ordinul al doilea ale liniilor electrice  nu  sunt independente: dacă una dintre mărimi a fost obţinută ca soluţie a ecuaţiei corespunzătoare de ordinul al doilea, atunci cealaltă mărime trebuie calculată folosind ecuaţiile de ordinul întâi.

3.  Ca o consecinţă a ecuaţiilor liniei electrice poate fi demonstrată o teoremă de conservare a energiei pe linia electrică.

Într-adevăr, un tronson infinitezimal al liniei, de lungime  dx , cuprins între planele  x  şi  x+dx , constituie un element (infinitezimal) de circuit (fig. 12.7). Puterea electromagnetică primită de acesta pe la borne este

p(x,t) – p(x+dx,t) = u(x,t) i(x,t) – u(x+dx,t) i(x+dx,t) = – dp(x,t)   ;

efectuând dezvoltările în serie ale tensiunii şi curentului în jurul punctului curent  x  şi neglijând termenii superiori se obţine

−dp x,t=u x,t i x,t−u x,t+∂u∂xdx+... i x,t+∂i∂xdx+...=

=− i x,t ∂u∂xdx−u x,t ∂i∂xdx−∂u∂x ∂u∂x dx2=

=i Rl i+Ll ∂i∂t dx+u Gl u+Cl ∂u∂t dx   .

Înlocuirea derivatelor conform ecuaţiilor de ordinul întâi ale liniilor electrice, urmată de împărţirea la  dx  duce la  relaţia de bilanţ infinitezimal al puterii,

− ∂p∂x=Rl i2+Gl u2+∂∂tLl i22+Cl u22   .

Aceasta poate fi exprimată concis ca

− ∂p∂x=pJ , l+∂wl∂t   :

ritmul de scădere cu coordonata spaţială a puterii electromagnetice lineice primite de linia electrică este egal cu suma dintre pierderile lineice disipative (prin efect Joule)  pJ,l  şi ritmul de creştere în timp a energiei electromagnetice lineice  wl  acumulate în câmpul electromagnetic din tronsonul infinitezimal.

Fig. 12.7.

Integrând relaţia de bilanţ infinitezimal al puterii de-a lungul liniei electrice, între bornele de intrare, la  x = 0 , şi bornele de ieşire, la  x = l , este obţinută  teorema conservării energiei electromagnetice pe linia electrică,

− ∂p∂xdx=Rl i2+Gl u2 dx+ddtLl i22+Cl u22 dx   ,

sau, concentrat,

P 0,t−P l,t=PJ+dWdt   .

În fine, notând cu indicii  1 , 1'  bornele de intrare  şi  2 , 2'  bornele de ieşire, bilanţul energetic pe linia electrică mai poate fi rescris ca

u1t i1t−u2t i2t=Rli2+Gl u2 dx+ddtLl i22+Cl u22 dx   .

4.  Pe baza ultimei relaţii poate fi demonstrată o  teoremă de unicitate a soluţiilor ecuaţiilor liniei electrice (fig. 12.8): soluţiile ecuaţiilor liniei electrice sunt unic determinate, în fiecare punct  x  [0 , l]  al liniei şi în orice moment  t  [0 , ) , dacă sunt date următoarele condiţii de unicitate: condiţiile iniţiale  C0 = {u(x,0),i(x,0)} (care reprezintă distribuţia iniţială de tensiune şi curent pe linie)  şi  condiţiile la limită CL = {u1(t) şi u2(t)}  sau  {u1(t) şi i2(t)}  sau  {i1(t) şi u2(t)}  sau  {i1(t) şi i2(t)} .

Mai poate fi demonstrată similar şi o  teorema de superpoziţie a soluţiilor ecuaţiilor ecuaţiilor liniei electrice: pentru o linie electrică în medii lineare, o combinaţie lineară a condiţiilor de unicitate determină univoc aceeaşi combinaţie lineară a soluţiilor corespunzătoare, separat, fiecărui set de condiţii de unicitate în parte,

C0α, CLα   →    uαx,t , iαx,t      ,      α=1,2,...,N      ⇒

⇒      α=1NcαC0α,α=1NcαCLα   →   α=1Ncαuαx,t , α=1Ncαiαx,t   .

Fig. 12.8.

Trebuie însă făcută remarca necesară că teorema de superpoziţie presupune condiţii la limită (la borne) de acelaşi tip.

12.3.  Linia  electrică  în  regim  tranzitoriu

1. Pentru ilustrarea fenomenelor specifice circuitelor electrice cu parametri dstribuiţi este suficient să fie studiat regimul tranzitoriu (variabil) pentru  linia fără pierderi,

Rl = 0      ,      Gl = 0   .

O asemenea linie modelează, de fapt, situaţia în care, în ecuaţiile liniei, componentele disipative sunt negljabile faţă de cele reactive,

Rl i ≪  Ll ∂i∂t       ,       Gl u ≪  Cl ∂u∂t    ,

Ecuaţiile de ordinul întâi ale liniei devin, atunci,

−∂ u∂x= Ll ∂ i∂ t      ,      −∂ i∂x= Cl ∂ u∂ t   ,

iar ecuaţiile de al doilea se simplifică la

−∂2u∂x2= LlCl ∂2u∂t2      ,      −∂2i∂x2= LlCl ∂2i∂t2   ,

Deoarece asemenea ecuaţii similare au soluţii similare, este suficient să fie analizată în detaliu numai una din aceste două ecuaţii.

2.  Ecuaţia de ordinul al doilea a tensiunii pe linia electrică fără pierderi,

−∂2u∂ x2= LlCl ∂2u∂ t2   ,

este o ecuaţie cu derivate parţiale de tip hiperbolic. Studiul matematic al acestei ecuaţii arată că soluţia sa depinde de variabilele spaţială  x  şi temporală  t  prin intermediul unor combinaţii lineare ale acestora,

θ−=t−xv      ,      θ+=t+xv   ,

sau, echivalent,

ξ−=x−v t      ,      ξ+=x−v t   .

Această afirmaţie poate fi verificată simplu, de exemplu pentru prima variantă, calculând

∂u∂x=∂u∂θ±⋅∂θ±∂x=±1v∂u∂θ±      ,      ∂u∂t=∂u∂θ±⋅∂θ±∂t=∂u∂θ±   ,

∂2u∂x2=∂∂x∂u∂x=∂∂ θ±∂u∂x⋅∂θ±∂x=±1v∂∂ θ±±1v∂u∂ θ±=1v2∂2u∂ θ±2   ,

∂2u∂t2=∂∂t∂u∂t=∂∂ θ±∂u∂t⋅∂θ±∂t=∂∂ θ±∂u∂ θ±=∂2u∂ θ±2   .

Ecuaţia liniei electrice este atunci rescrisă, succesiv, sub formele

1v2∂2u∂ θ±2−LlCl ∂2u∂θ±2=0      ⇔      1v2−LlCl∂2u∂ θ±2=0   ,

şi este evident verificată, pentru orice derivată  ∂2u/∂ θ±2 (în general, nenulă), dacă este satisfăcută condiţia

1v2−LlCl=0      ⇔         v=±1LlCl     .

Sunt astfel confirmate schimbările de variabile folosite şi este specificat coeficientul folosit în exprimarea noilor variabile    şi   .

Expresia generală a tensiunii pe linia electrică fără pierderi este, atunci,

u x,t=udt−xv+uit+xv+U0=udx−v t+uix+v t+U0      .

3.  Curentul prin linia electrică este apoi determinat din ecuaţiile de ordinul întâi. Notând, ca mai sus,  +  şi  –  argumentele celor două componente variabile ale tensiunii pe linie, şi prin  u' , u" ,…, derivările în raport cu asemenea argumente, se calculează

Ll∂i∂t=−∂u∂x=−∂ud∂x−∂ui∂x=−ud'∂θ−∂x−ui'∂θ+∂x=−−1v ud'−1v ui' =

=1v ud'−ui'=1v ud'∂θ−∂t−ui'∂θ+∂t=1v ∂ud∂t−∂ui∂t=1v ∂∂tud−ui   .

Aceasta înseamnă că

∂∂tLl⋅i−1vud−ui=0   ,

de unde, prin simplă integrare în raport cu variabila temporală, se obţine că

i=1vLl ud−ui+f x   .

Constanta de integrare  f(x)  este precizată înlocuind această expresie a curentului în cealaltă ecuaţie de ordinul întâi. Fiecare membru al ecuaţiei este calculat separat ca

−∂i∂x=−1vLl ∂∂xud−ui+f'x=−1vLl ud'∂θ−∂x−ui'∂θ+∂x+f'x=

=−1vLl −1v⋅ud'−1v⋅ui'+f'x=1v2Llud'+ui'+f'x   ,

Cl∂u∂t=Cl∂∂tud+ui=Cl ud'∂θ−∂t+ui'∂θ+∂t=Clud'+ui'   .

Deoarece  1v2Ll=LlClLl=Cl , egalarea celor doi membri calculaţi mai sus arată că  f'(x) = 0 , deci  f(x) = const., notată  I0 .

Este definită acum  impedanţa caracteristică a liniei electrice fără pierderi,

Z0=LlCl      ,

care satisface, evident, relaţiile

Z0=LlCl=LlLlCl=vLl      ,     Z0=LlCl=LlClCl=1vCl   .

Cu ajutorul acesteia, şi ţinând cont de expresia găsită mai sus pentru curentul  i , poate fi scrisă expresia generală a curentului prin linia electrică fără pierderi,

i x,t=idt−xv+iit+xv+I0=1Z0 udt−xv−uit+xv+I0=                =idx−v t+iix+v t+I0=1Z0⋅udx−v t−uix+v t+I0   .

4.  Semnificaţia fizică a acestor rezultate poate fi obţinută analizând, de exemplu, expresia tensiunii pe linia electrică. Prima componentă  ud  a tensiunii, numită  undă directă de tensiune, verifică evident relaţia

udt−xv=udt−Δt−x−v Δtv   ,

Fig. 12.9.

care arată că valoarea acestei componente, în fiecare moment  t  şi în fiecare punct  x , este aceeaşi cu cea pe care a avut-o în momentul anterior cu  t  în punctul situat mai aproape de origine cu distanţa  x = vt  (fig. 12.9). Repartiţia spaţială invariantă a undei directe  ud  se deplasează, deci, în direcţia pozitivă a axei  Ox  cu viteza  v , numită  viteză de fază; această componentă mai este numită şi  undă progresivă  (de tensiune). În mod similar, a doua componentă  ui  a tensiunii, numită  undă inversă de tensiune, verifică relaţia

uit+xv=uit−Δt+x+v Δtv   ,

Fig. 12.10.

care arată că valoarea acestei componente, în fiecare moment  t  şi în fiecare punct  x , este aceeaşi cu cea pe care a avut-o în momentul anterior cu  t  în punctul situat mai departe de origine cu distanţa  x = vt  (fig. 12.10). Repartiţia spaţială invariantă a undei inverse  ui  se deplasează, deci, în direcţia negativă a axei  Ox  tot cu viteza  v  (viteză de fază); această componentă mai este numită şi  undă regresivă  (de tensiune). Este evident că interpretări analoage sunt valabile pentru unda directă, respectiv inversă, de curent,

idt−xv=1Z0⋅udt−xv      ,      iit+xv=−1Z0⋅uit+xv   .

În fine, în conformitate cu condiţiile de unicitate, constantele  U0 , respectiv  I0 , numite componentele continue ale tensiunii, respectiv curentului, sunt determinate de condiţiile iniţiale pe linie, în timp ce undele directă şi inversă  ud , respectiv  ui , sunt determinate, în raport cu condiţile iniţiale, de condiţiile la limită (la borne).

12.4.  Linia  electrică  în  regim  armonic

1.  Se spune că o linie electrică funcţionează în regim armonic dacă tensiunea şi curentul pe linie sunt, în fiecare punct, funcţii armonice (sinusoidale) de timp, cu aceeaşi frecvenţă,

u x,t=U x 2sinωt+ψx      ,      i x,t=I x 2sinωt+ψx−ϕ x   ,

determinate ca regim permanent corespunzător unor excitaţii armonice (sinusoidale) de aceeaşi frecvenţă aplicate la capetele liniei.

Pentru studiul regimului armonic al liniei electrice este folosită reprezentarea complexă (simplificată) a mărimilor instantanee local armonice în timp,

u x,t   ↔   U x=U x ejψx      ,      i x,t   ↔   I x=I x ej ψx−ϕx   ,

astfel încât

u x,t=Im  U x 2 ejωt      ,      i x,t=Im  I x 2 ejωt   .

Un calcul direct arată că, de exemplu,

∂u∂x=∂∂xIm  U x 2 ejωt=Im dUdx2 ejωt    ↔    dUdx   ,

respectiv

∂i∂t=∂∂tIm  I x 2 ejωt=Im  I x 2 ejωt jω     ↔    jω I   .

2.  Forma complexă a ecuaţiilor de ordinul întâi ale liniei electrice este atunci

− dUdx=Rl+jωLl I      ,      − dIdx=Gl+jωCl U   ,

iar iar cea a ecuaţiilor de ordinul al doilea este

d2Udx2=γ2U      ,      d2Idx2=γ2I   ,

unde a fost introdusă  constanta de propagare complexă  a liniei electrice

γ=Rl+jωLl Gl+jωCl      .

Constanta de propagare este radicalul cu parte reală pozitivă; în acest caz se poate verifica şi pozitivitatea părţii imaginare,

γ=α+jβ      ,      α>0    ,    β>0   ,

unde  α=α ω=Re  γ  este denumită  constanta de atenuare  a liniei electrice iar   = β ω=Im  γ  este denumită  constanta de fază  a liniei electrice.

Soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale a tensiunii complexe este

U=A1 e−γ x+A2 eγ x      ,

iar din prima ecuaţie de ordinul întâi este calculat curentul complex,

I=−1Rl+jωLl⋅dUdx=γRl+jωLl A1 e−γ x−A2 eγ x   .

Este acum definită  impedanţa caracteristică (complexă) a liniei electrice,

Zc=Rl+jωLlγ=γGl+jωCl    ⇒       Zc=Rl+jωLlGl+jωCl=Zc⋅ej ϕc      ,

astfel încât solutia generală corespunzătoare a curentului complex este

I=1Zc A1 e−γ x−A2 eγ x      .

Constantele de integrare (complexe)  A1  şi  A2 , care determină forma particulară a soluţiilor complexe ale ecuaţiilor liniei electrice sunt determinate în final din condiţiile la limită (la borne).

3.  Termenii care apar în expresiile generale ale tensiunii complexe şi curentului complex pe linia electrică sunt numiţi  unde elementare. Pentru a obţine o interpretare fizică a acestora, fie considerată, de exemplu,  unda elementară directă  de tensiune

Udx=A1 e−γ x   ,

care, deoarece pentru  x = 0 ,

A1=Ud0=Ud0 ej ψd0   ,

poate fi scrisă ca

Udx=Ud0 e−γ x=Ud0 ejψd0 e−α+jβx=Ud0 e−αx e−j βx−ψd0   .

Expresia instantanee a undei directe de tensiune este astfel

udx,t=Im  Udx 2 ejωt=Ud02 e−αx sin ωt−βx+ψd0=

=Ud02 e−αx sin ω t−βωx+ψd0   ,

iar variaţia în timp şi în spaţiu a tensiunii corespunzătoare este reprezentată în fig. 12.11.

Fig. 12.11.

O asemenea dependenţă de moment şi poziţie are faza periodică, atât în timp, cât şi în spaţiu. Într-adevăr, în virtutea periodicităţii funcţiei armonice,  sin(t – x + d0) = sin[(t + T) – x + d0] = sin(t + 2 – x + d0) ; de aici  T = 2 , adică faza undei este periodică în timp cu  perioada

T = 2/   ,

sau cu  frecvenţa

 = 1/T = /2   .

Similar,  sin(t – x + d0) = sin[t – (x + ) + d0] = sin(t – x – 2 + d0)  – de aici   = 2  arată că faza undei este periodică şi în spaţiu cu perioada spaţială, numită  lungime de undă, dată de relaţia

λ=2πβ      .

Mai mult, dependenţa fazei de coordonatele temporală şi spaţială prin intermediul variabilei temporale retardate  t−β/ω x≡t−x/v  arată că faza undei directe se propagă în sensul pozitiv al axei  Ox  (în sens progresiv) cu  viteza de fază

v=ωβ      .

În fine, se mai observă că lungimea de undă, după care faza undei se modifică cu  2 , este parcursă de unda directă cu viteza  v  într-o perioadă  T ,

λ=2πβ=2πω/v=v⋅2πω=v⋅T   .

O analiză asemănătoare arată că cealaltă componentă, Uix=A2 eγ x= =Ui0 eγ x , reprezintă o  undă inversă de tensiune,

uix,t=Im  Uix 2 ejωt=Ui02 eαx sin ωt+βx+ψi0=

=Ui02 eαx sin ω t+βωx+ψi0   ,

a cărei fază este de asemenea periodică în timp (cu perioada  T) şi în spaţiu (cu lungimea de undă  ), astfel încât faza acesteia se propagă tot cu viteza de fază  v , dar în sensul negativ (regresiv) al axei  Ox.

Amplitudinile undelor directă şi inversă,  Ud02 e−αx , respectiv  Ui02 eαx , descresc exponenţial, respectiv cresc exponenţial, cu aceeaşi constantă de atenuare   , în sensul propriu de propagare (la creşterea coordonatei  x , respectiv la micşorarea coordonatei  x).

4. Dependenţa de frecvenţă a constantelor de atenuare şi de fază – deci şi a vitezei de fază – face ca amplitudinile componentelor de frecvenţe diferite ale semnalului să fie atenuate diferit, iar fazele componentelor de frecvenţe diferite ale semnalului să se propage cu viteze diferite. Atunci forma semnalului aplicat la o pereche de borne (de intrare) ale liniei, reprezentat prin suprapunerea componentelor de frecvenţe diferite, cu amplitudini şi faze precizate, este modificată pe măsura propagării datorită modificării diferite a amplitudinilor şi fazelor componentelor: semnalul este tot mai distorsionat pe măsură ce se propagă.

Linia electrică fără distorsiuni este linia electrică ale cărei caracteristici de propagare nu depind de frecvenţă. Impunând impedanţei caracteristice a liniei,

Zc=Rl+jωLlGl+jωCl   ,

condiţia independenţei de frecvenţă (condiţia lui Heaviside),

RlGl=LlCl=r02      ⇔      RlLl=GlCl=1τ0      ,

se obţine imediat o valoare pur reală a acesteia,

Zc=LlRl/Ll+jωClGl/Cl+jω=Ll1/τ0+jωCl1/τ0+jω=LlCl=Z0   ,

egală cu aceea corespunzătoare liniei fără pierderi. De asemenea, în condiţiile absenţei distorsiunilor,  constanta de propagare complexă  capătă valoarea

γ=Rl+jωLl Gl+jωCl=LlRl/Ll+jω ClGl/Cl+jω=

=LlCl1/τ0+jω=LlCl/τ02+jωLlCl=RlGl+jωLlCl=α+jβ  ,

astfel încât rezultă

α=Re  γ=RlGl      ,      β=Im  γ=ωLlCl   .

Ca urmare, coeficientul de atenuare este independent de frecvenţă ca şi viteza de fază,

v=ωβ=1LlCl   ,

ceea ce înseamnă că toate componentele semnalului aplicat, de orice frecvenţă ar fi, sunt atenuate în aceeaşi măsură şi se propagă cu aceeaşi viteză de-a lungul liniei, adică într-adevăr semnalul nu mai este distorsionat.

5.  Soluţiile ecuaţiilor liniei electrice în regim armonic permanent pot fi precizate în funcţie de  condiţiile la borne  (la limită).

Constantele de integrare  A1  şi  A2  pot fi exprimate în raport cu condiţiile la bornele de intrare  (x = 0)  conform relaţiilor

U1=U 0=A1+A2      ,      I1=I 0=A1−A2Zc   ;

se obţine imediat

A1=U1+Zc I12      ,      A2=U1−Zc I12   .

Corespunzător, expresiile tensiunii complexe şi curentului complex pe linie devin

U x=U1+Zc I12 e−γx+U1−Zc I12 eγx=U1 eγx+e−γx2−ZcI1 eγx−e−γx2   ,

I x=U1+Zc I12Zc e−γx−U1−Zc I12Zc eγx=I1 eγx+e−γx2−U1Zc eγx−e−γx2   ,

astfel încât, în final,

U x=U1 chγx−ZcI1 shγx      ,     I x=I1 chγx−U1Zc shγx      .

Precizarea constantelor de integrare A1  şi  A2  poate fi făcută şi în raport cu condiţiile la bornele de ieşire  (x = l)  conform relaţiilor

U2=U l=A1 e−γ l+A2 eγ l      ,      I1=I 0=A1 e−γ l−A2 eγ lZc   ;

se obţine, succesiv,

A1 e−γ l=U2+Zc I22      ,      A2 eγ l=U2−Zc I22      ⇒

⇒      A1=U2+Zc I22⋅eγ l      ,      A2=U2−Zc I22⋅e−γ l   .

Corespunzător, expresiile tensiunii complexe şi curentului complex pe linie devin acum

U x=U2+Zc I22 eγ l−x+U2−Zc I22 e−γ l−x=

=U2 eγ l−x+e−γ l−x2+Zc I2 eγ l−x−e−γ l−x2   ,

I x=U2+Zc I22Zc eγ l−x−U2−Zc I22Zc e−γ l−x=

=I2 eγ l−x+e−γ l−x2+U2Zc⋅eγ l−x−e−γ l−x2   .

Introducând o schimbare de coordonată, cu originea la bornele de ieşire şi cu sensul pozitiv opus celui al axei  Ox ,

x' = l – x      ,

se obţine, în final,

U x'=U2 chγx'+Zc I2 shγx'      ,      Ix'=I2 chγx'+U2Zc shγx'      .

6. Este acum foarte simplu să se deducă ecuaţiile cuadripolare (mai corect, ecuaţiile de diport) ale liniei electrice, adică relaţiile între mărimile electrice complexe de la capetele liniei  (fig. 12.12).

Fig. 12.12.

În ecuaţiile mărimilor complexe pe linie în funcţie de datele la capătul de intrare al liniei se pune   x = l   şi sunt atunci obţinute datele de la capătul de ieşire,  U2=U | x=l

şi  I2=I | x=l ,

U2=U1 chγl−Zc I1 shγl      ,     I2=I1 chγl−U1Zc shγl   ;

invers, în ecuaţiile mărimilor complexe pe linie în funcţie de datele la capătul de ieşire al liniei se pune  x' = l  şi sunt atunci obţinute datele de la capătul de intrare, U1=U | x'=l  şi  I1=I | x'=l ,

U1=U2 chγl+Zc I2 shγl      ,      I1=I2 chγl+U2Zc shγl   .

7.  Linia  electrică  scurtă  reprezintă un caz particular cu importante semnificaţii.

Fie o linie electrică de lungime suficient de mică, astfel încât   γ l ≪1 . Pot fi atunci folosite dezvoltările în serie ale funcţiilor hiperbolice în jurul originii, în care sunt neglijaţi termenii de ordin superior unităţii,

chγ l=1+12 !γ l 2+14 !γ l 4+...≃1   ,

shγ l=γ l+13 !γ l 3+15 !γ l 5+...≃γ l   .

Ecuaţiile cuadripolare aproximative corespunzătoare sunt obţinute imediat ca

U2=U1 chγ l−Zc I1 shγ l≃U1−Zc γ l I1=U1−Rl l+jωLl l I1   ,

I2=I1 chγ l−U1Zc shγ l≃I1−γ lZc U1=I1−γ lZc U2+Zc γ l I1=

=I1  1−γ l2−γ lZc U2≃I1−γ lZc U2=I1−Gl l+jωCl l U2   .

Aceste ecuaţii descriu o schemă echivalentă cu parametrii concentraţi

R = Rl l   ,   L = Ll l   ,   G = Gl l   ,   C = Cl l   ,

cu aceeaşi topologie cu cea a tronsonului infinitezimal (fig. 12.13).

Fig. 12.13.

Rezultatul obţinut permite stabilirea unui  criteriu cantitativ  pentru a aprecia dacă un circuit poate fi (sau nu poate fi) tratat în  aproximaţia parametrilor concentraţi, adică în regim cuasistaţionar, în absenţa manifestării unor fenomene electromagnetice ondulatorii (de propagare). Criteriul este sugerat chiar de forma aproximaţiei care  a permis  reducerea, efectuată mai sus, a

liniei electrice (lungi) la linia electrică scurtă, adică reducerea circuitului cu parametri distribuiţi la un circuit cu parametri concentraţi. Deoarece, pe de o parte, constanta de propagare  γ  este complexă şi, pe de altă parte, constanta de fază    admite o interpretare simplă în termenii lungimii de undă, criteriul care permite reducerea în discuţie poate fi scris, echivalent, sub forma

β l< γ l <<1   ,

sau, deoarece   = 2/ = 2f/v , sub forma

2πλl=2πfvl≪1   .

Se conchide, astfel, că aproximaţia parametrilor concentraţi poate fi folosită atunci când

lmax≪λmin      sau      lmax≪vfmax      ,

adică atunci când dimensiunea maximă a sistemului (circuitului) este mult mai mică decât lungimea de undă minimă, corespunzătoare frecvenţei maxime de variaţie a mărimilor electromagnetice din sistem.

8.  Un parametru important în operarea cu liniile electrice  este impedanţa de intrare  a unui asemenea linii atunci când ea funcţionează cu o  impedanţă de sarcină  dată,  Z2 = U2 / I2 , între bornele de ieşire (fig. 12.14). Pornind de la al doilea set de ecuaţii cuadripolare ale liniei electrice se obţine, prin simplă împărţire,

Zi=U1I1=U2 chγl+Zc I2 shγlI2 chγl+U2Zc shγl=Zc Z2 I2 chγl+Zc I2 shγlZc I2 chγl+Z2 I2 shγl      ⇒

Zi=Zc Z2 chγl+Zc shγlZc chγl+Z2 shγl=Zc Z2+Zc thγlZc+Z2 thγl=Zc Z2 cthγl+ZcZc cthγl+Z2      .

Fig. 12.14.

Un caz particular interesant este linia fără pierderi (Rl = 0 , Gl = 0), pentru care

Zc=LlCl=Z0      ,      γ=−ω 2LlCl=jωLlCl=jβ=j2πλ   .

Folosind relaţiile cunoscute,

ch jx = cos x    ,    sh jx = j sin x    ,    th jx = j tg x    ,    cth jx = – j ctg x   ,

expresia impedanţei de intrare a liniei este pusă sub formele echivalente

Zi=Z0 Z2 cos 2πl/λ+j Z0 sin 2πl/λZ0 cos 2πl/λ+j Z2 sin 2πl/λ      ,

Zi=Z0 Z2+j Z0 tg 2πl/λZ0+j Z2 tg 2πl/λ=Z0 Z2 ctg 2πl/λ+j Z0Z0 ctg 2πl/λ+j Z2   .

Câteva aspecte interesante ale acestui caz particular merită a fi discutate.

Mai întâi, pentru anumite lungimi ale liniei electrice (considerate fără pierderi) linia electrică funcţionează în regimuri particulare:

(1) Linia electrică zisă în semilungime de undă (de fapt, în multiplu întreg de semilungimi de undă) se comportă ca un  scurtcircuit  între bornele de intrare şi cele de ieşire, deoarece, dacă   l = k/2  , atunci

Zi=Z0 Z2+j Z0 tgkπZ0+j Z2 tgkπ=Z2   .

(2) Linia electrică zisă în sfert de lungime de undă (de fapt, în multiplu impar de sferturi de lungime de undă)  se comportă ca un  transformator de impedanţă  de la bornele de ieşire către cele de intrare, deoarece, dacă   l = (2k+1)/4  , atunci

Zi=Z0 Z2 ctg 2k+1 π/2+j Z0Z0 ctg 2k+1 π/2+j Z2=Z02Z2   .

De exemplu, o impedanţă capacitivă conectată la bornele de ieşire determină la bornele de intrare o impedanţă inductivă şi reciproc; când ieşirea liniei este în gol, bornele de intrare apar a fi în scurtcircuit şi reciproc.

Apoi, pentru o impedanţă de sarcină dată, impedanţa de intrare a liniei electrice (considerată fără pierderi) variază în limite extreme, în funcţie de lungimea sa. Cazuri particulare semnificative sunt:

Fig. 12.15. 				  Fig. 12.16.

(a) Linia în scurtcircuit  (Z2 = 0)  are impedanţa de intrare (fig. 12.15)

Zi=Z0 j Z0 tg 2πl/λZ0=j Z0 tg 2πlλ   ;

(b) Linia în gol  (Z2 = )  are impedanţa de intrare (fig. 12.16)

Zi=Z0 Z2 ctg 2πl/λj Z2=−j Z0 ctg 2πlλ   ;

(c) Linia adaptată  (Z2 = Z0)  are impedanţa de intrare

Zi=Z0 Z0 cos 2π l/λ+j Z0 sin 2π l/λZ0 cos 2π l/λ+j Z0 sin 2π l/λ=Z0   .

9. Soluţiile generale pentru tensiunea complexă şi curentul complex pe linia electrică includ, în general, doi termeni – unda directă, care conţine factorul  e−γx , şi unda inversă , care conţine factorul  eγx . Presupunând că linia este excitată, la bornele de intrare, de un generator de tensiune sau de curent, furnizând semnal unui receptor de impedanţă dată,  Z2 , conectat între bornele de ieşire (fig. 12.17), unda directă este privită ca datorându-se semnalului aplicat de generator, iar unda inversă este interpretată ca determinată de o  reflexie  a undei directe la capătul dinspre receptor al liniei.

Relaţiile obţinute anterior în deducerea formei soluţiilor ecuaţiilor liniei electrice în termenii condiţiilor de la bornele de ieşire pot fi reformulate ca

U x=U2+Zc I22 eγ l−x+U2−Zc I22 e−γ l−x=Udx+Uix   ,

I x=U2+Zc I22Zc eγ l−x−U2−Zc I22Zc e−γ l−x=Idx+Iix   .

Fig. 12.17.

Se observă imediat că, în orice secţiune a liniei (la orice  x) , raportul dintre reprezentările complexe de acelaşi fel (directe, respectiv inverse) ale tensiunii sau curentului este constant, şi anume egal cu impedanţa caracteristică a liniei electrice afectată de semnul corespunzător sensului de propagare a componentei respective,

UdxIdx=U2+Zc I22 eγ l−x/U2+Zc I22Zc eγ l−x=Zc   ,

UixIix=U2+Zc I22 e−γ l−x/− U2+Zc I22Zc e−γ l−x=−Zc   .

Pe de altă parte, raportul între componentele directe şi inverse ale tensiunii complexe sau curentului complex depind de poziţia pe linie dar şi de impedanţa de sarcină. Este definit atunci  coeficientul de reflexie  kr  ca raportul dintre reprezentările complexe ale tensiunii inverse (reflectate)  U2,i  şi tensiunii directe (incidente)  U2,d  la capătul liniei  (x = l),

kr=U2,iU2,d=UiUd| x=l=U2−Zc I2/2U2+Zc I2/2=Z2 I2−Zc I2Z2 I2+Zc I2      ⇒

kr=Z2−ZcZ2+Zc      .

Acelaşi coeficient de reflexie  kr  mai poate fi definit şi ca opusul raportului dintre reprezentările complexe ale curentului invers (reflectat)  I2,i  şi curentului direct (incident)  I2,d  la capătul liniei  (x = l) ,

kr=− I2,iI2,d=− IiId| x=l=− −U2−Zc I2/2ZcU2+Zc I2/2Zc=Z2 I2−Zc I2Z2 I2+Zc I2=Z2−ZcZ2+Zc   .

Se poate arăta, similar, că la capătul de intrare al liniei  (x = 0)  are loc reflexia undelor inverse de tensiune şi curent, cu coeficienţi de reflexie asemănători celor de mai sus, dar în care impedanţa de sarcină  Z2  este înlocuită prin impedanţa internă a generatorului,  Zg ,

kr , gen=Zg−ZcZg+Zc   .

Câteva cazuri particulare sunt importante în aplicaţii:

(i)  La o linie în scurtcircuit  (Z2 = 0) coeficientul de reflexie este  kr =  – 1 : înseamnă că la capătul liniei  (x = l)  tensiunea reflectată este opusă celei incidente şi, prin compunere, o anulează pe prima, iar curentul reflectat este egal cu cel incident şi, prin compunere, îl dublează pe primul.

(ii)  La o linie în gol  (Z2 = ) coeficientul de reflexie este  kr = 1 : înseamnă că la capătul liniei  (x = l)  teniunea reflectată este egală cu cea incidentă şi, prin compunere, o dublează pe prima, iar curentul reflectat este opus celui incident şi, prin compunere, îl anulează pe primul.

(iii)  La o  linie adaptată, definită prin  condiţia de adaptare

Z2 = Zc   ,

coeficientul de reflexie este nul,  kr = 0 , ceea ce înseamnă că pe linie nu se mai propagă unde inverse (reflectate) ci numai unde directe (incidente) de tensiune şi de curent, de la generator către receptor – în acest caz are loc o transmisie unidirecţională corectă, nedistorsionată, a semnalului pe linie.