2.  UNDE  ELECTROMAGNETICE

2.1.  Unda electromagnetică plană

Unda electromagnetică a fost definită anterior drept câmpul electromagnetic, variabil în timp şi în spaţiu, care se autoîntreţine chiar şi în absenţa surselor de câmp. În particular, unda electromagnetică plană este unda electromagnetică ale cărei mărimi de câmp electromagnetic depind de o singură coordonată spaţială şi de timp.

Unda electromagnetică plană va fi studiată aici în cazul unui mediu izolant liniar izotrop omogen, într-un domeniu de propagare, adică fără mărimi permanente  (Pp = 0 , Mp = 0)  sau imprimate  (Ei = 0 , Ji = 0 , Ki = 0) , fără sarcină electrică sau magnetică  (V = 0 , V = 0) şi fără curenţi electrici sau magnetici  (J = 0 , K = 0). Este astfel căutată o soluţie a ecuaţiilor lui Maxwell de forma

E = E(z,t)      ,      H = H(z,t)   ,

care reprezintă, într-adevăr, o undă electromagnetică plană, în care mărimile de câmp au valori instantaneu constante în plane normale la direcţia  Oz  (în plane  z = const.).

În raport cu sistemul de axe rectangular presupus, în ecuaţiile lui Maxwell se calculează

rot E=ijk∂ /∂x∂ /∂y∂ /∂zExz,tEyz,tEzz,t=

=i ∂Ezz,t∂y−∂Eyz,t∂z+j ∂Exz,t∂z−∂Ezz,t∂x+k ∂Eyz,t∂x−∂Exz,t∂y=

=−i ∂Ey∂z+j ∂Ex∂z   ,

rot H=ijk∂ /∂x∂ /∂y∂ /∂zHxz,tHyz,tHzz,t=−i ∂Hy∂z+j ∂Hx∂z   ,

div D=∂Dxz,t∂x+∂Dyz,t∂y+∂Dzz,t∂z=∂Dz∂z   ,

div B=∂Bz∂z   .

În condiţiile specificate, ecuaţiile lui Maxwell devin

rot E=− ∂B∂t      ,      divD=0      ,      D=ε E   ,

rot H= ∂D∂t      ,      divB=0      ,      B=μ H   ,

sau, conform calculelor de mai înainte,

−i∂Ey∂z+j∂Ex∂z=−μ ∂∂ti Hx+j Hy+k Hz      ,      ε ∂Ez∂z=0   ,

−i∂Hy∂z+j∂Hx∂z=ε ∂∂ti Ex+j Ey+k Ez      ,      μ ∂Hz∂z=0   .

Descompunând pe componente relaţiile anterioare, se ajunge la sistemul de ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul întâi

∂Ex∂z=−μ ∂Hy∂t      ,      ∂Ey∂z=μ ∂Hx∂t      ,      ∂Hz∂t=0      ,      ∂Ez∂z=0   ,

∂Hx∂z=ε ∂Ey∂t      ,      − ∂Hy∂z=ε ∂Ex∂t      ,      ∂Ez∂t=0      ,      ∂Hz∂z=0   .

Direcţia axei  Oz  se convine a fi denumită direcţie de propagare, iar planele şi direcţiile normale la aceasta se convine a fi denumite direcţii şi plane transversale. Corespunzător, componentele vectoriale în direcţia axei  Oz  vor fi denumite componente longitudinale, iar cele normale acestei direcţii vor fi denumite componente transversale.

Din ultimele rezultate este evident că cele două componente longitudinale ale câmpului electromagnetic,  Ez  şi  Hz , sunt independente de timp şi de poziţie. Ele reprezintă, astfel, simple componente statice, care depind, evident, de o sursă externă de câmp, fără nici o legătură cu cu autoîntreţinerea câmpului electromagnetic. În consecinţă asemenea componente longitudinale nu pot fi componente ale unei unde electromagnetice plane şi vor fi ignorate în cele ce urmează.

Rezultă, astfel, că intensităţile câmpurilor electric şi magnetic,  E = i Ex + j Ey , H = i Hx + j Hy , sunt transversale (normale pe direcţia de propagare). Mai mult, se poate observa că aceste câmpuri electric şi magnetic pot fi separate, fiecare, în perechi de componente independente între ele:

∂Ex∂z=−μ ∂Hy∂t      ,      − ∂Hy∂z=ε ∂Ex∂t   ,

şi

∂Ey∂z=μ ∂Hx∂t      ,      ∂Hx∂z=ε ∂Ey∂t   .

Aceasta înseamnă că pot fi distinse două câmpuri – unde – electromagnetice independente unul de celălalt,  { i Ex , j Hy }  şi   { j Ey , i Hx } , fiecare dintre ele reprezentând o aşa numită  undă electromagnetică plană polarizată liniar. Fiind independente şi satisfâcând ecuaţii analoage, este suficient să fie studiată în detaliu numai una din aceste unde cu polarizare liniară.

Fie considerată unda electromagnetică plană polarizată liniar  { i Ex , j Hy } , caracterizată prin ecuaţiile de ordinul întâi

∂Ex∂z=−μ ∂Hy∂t      ,      − ∂Hy∂z=ε ∂Ex∂t   .

Ecuaţiile de ordinul al doilea sunt obţinute în termenii unuia dintre câmpuri eliminându-l pe celălalt. De exemplu, derivând prima ecuaţie în raport cu  z  iar pe a doua în raport cu  t , din

∂2Ex∂z2=−μ ∂2Hy∂z ∂t      ,      − ∂2Hy∂t ∂z=ε ∂2Ex∂t2   ,

rezultă ecuaţia cu derivate parţiale de tip hiperbolic

∂2Ex∂z2=με ∂2Ex∂t2   ;

procedând în mod similar, din

∂2Ex∂t ∂z=−μ ∂2Hy∂t2      ,      − ∂2Hy∂z2=ε ∂2Ex∂z ∂t

rezultă

∂2Hy∂z2=με ∂2Hy∂t2   .

Ecuaţiile de ordinul al doilea sunt formal identice; este atunci suficient să fie abordată numai prima dintre ele, urmând a preciza soluţia pentru celălalt câmp din ecuaţiile de ordinul întâi.

Soluţia unei ecuaţii hiperbolice de forma

∂2f∂z2=με ∂2f∂t2   ,

unde s-a notat, pentru simplificare,  Ex(z,t) = f(z,t)   poate fi obţinută folosind schimbarea de variabile

θ−=t− zc      ,      θ+=t+ zc   .

Se calculează, pe rând,

∂f∂t=∂f∂θ−∂θ−∂t+∂f∂θ+∂θ+∂t=∂f∂θ−+∂f∂θ+   ,

∂2f∂t2=∂∂t∂f∂θ−+∂f∂θ+=∂∂θ−∂f∂θ−+∂f∂θ+⋅∂θ−∂t+∂∂θ+∂f∂θ−+∂f∂θ+⋅∂θ+∂t=

=∂2f∂θ−2+2∂2f∂θ−∂θ++∂2f∂θ+2   ,

∂f∂z=∂f∂θ−∂θ−∂z+∂f∂θ+∂θ+∂z=−1c∂f∂θ−+1c∂f∂θ+=1c∂f∂θ+−∂f∂θ−   ,

∂2f∂z2=∂∂z1c∂f∂θ+−∂f∂θ−=1c∂∂θ−∂f∂θ+−∂f∂θ−⋅∂θ−∂z+1c∂∂θ+∂f∂θ+−∂f∂θ−⋅∂θ+∂z=

=−1c2∂2f∂θ−∂θ+−∂2f∂θ−2+1c2∂2f∂θ+2−∂2f∂θ+∂θ−⋅∂θ+∂z=1c2∂2f∂θ−2−2∂2f∂θ−∂θ++∂2f∂θ+2  .

Înlocuind expresiile derivatelor de ordinul al doilea în ecuaţia hiperbolică precedentă, se obţine

1c2∂2f∂θ−2−2∂2f∂θ−∂θ++∂2f∂θ+2=με ∂2f∂θ−2+2∂2f∂θ−∂θ++∂2f∂θ+2   ,

echivalentă cu

1c2 −με⋅∂2f∂θ−2+∂2f∂θ+2−4⋅1c2 +με⋅∂2f∂θ−∂θ+=0   .

Din indepedenţa celor doi termeni rezultă două ecuaţii separate,

1c2 −με=0      ,      ∂2f∂θ−∂θ+=0   .

Prima arată că pentru constanta  c  poate fi luată rădăcina pozitivă,

c=1με   ;

a doua ecuaţie este integrată, pe rând, mai întâi în raport cu  – , apoi în raport cu  + , obţinând, succesiv,

∂2f∂θ−∂θ+ dθ−=c1θ+      ⇔      d∂f∂θ+=c1θ+      ⇔      ∂f∂θ+=c1θ+   ,

∂f∂θ+−c1θ+ dθ+=c2θ−      ⇔      df=c1θ+dθ++c2θ−      ⇔

⇔      f=Aθ−+Bθ+   .

A rezultat, astfel, că soluţia ecuaţiei hiperbolice studiate – soluţia pentru câmpul electric al undei plane polarizate liniar – este suma a două funcţii, în principiu arbitrare, care depind de variabilele  z  şi  t  prin intermediul variabilelor zise retardate  –  şi  + ,

Exz,t=Ex dt−zc+Ex it+zc   ,

sau, echivalent, prin intermediul variabilelor zise decalate  z–  şi  z+ ,

Exz,t=Ex dz−c⋅t+Ex iz+c⋅t   .

Forma generală obţinută pentru soluţia ecuaţiei hiperbolice pune în evidenţă doi termeni. Primul termen, denumit undă directă (sau progresivă), reprezintă o distribuţie de câmp care se propagă în direcţia pozitivă a axei  Oz  (în direcţia de propagare), în sensul că o valoare a câmpului identificată în momentul  t  în poziţia  z  este regăsită într-un moment ulterior  t + t  într-o poziţie  z + ct ,

Ex dt−zc=Ex dt+Δt−z+c⋅Δtc   .

Deoarece, aşa cum se vede, după intervalul de timp  t  distribuţia câmpului undei directe este regăsită deplasată în sensul de propagare cu o distanţă  z = ct , înseamnă că poate fi definită viteza de propagare (zisă viteza de fază)

ΔzΔt=c⋅ΔtΔt=c=1με   .

În mod similar, se poate observa că cealaltă componentă a soluţiei ecuaţiei hiperbolice constituie o undă inversă (sau regresivă), care se propagă în direcţia negativă a axei de propagare  Oz ,

Ex it+zc=Ex dt+Δt+z−c⋅Δtc   ,

cu viteza de propagare (de fază)

ΔzΔt=−c⋅ΔtΔt=−c=−1με   .

Viteza de propagare (de fază) este viteza cu care se propagă forma, sau faza, câmpului, adică viteza cu care se deplasează suprafaţa (aici – planul) de egală fază, numită suprafaţă de undă, în direcţia directă (progresivă) sau inversă (regresivă).

Soluţia pentru câmpul magnetic a ecuaţiilor undei plane polarizate liniar este de acelaşi tip cu cea obţinută mai sus pentru câmpul electric, deoarece cele două câmpuri satisfac aceeaşi ecuaţie de ordinul al doilea. Cele două soluţii nu sunt, însă, independente – legătura între ele este dată de ecuaţiile de ordinul întăi, care vor fi folosite mai jos.

Introducând notaţia cu punct deasupra unei funcţii  f  pentru a reprezenta derivarea în raport cu variabila independentă corespunzătoare, se obţine imediat că

∂Hy∂t=−1μ∂Ex∂z=−1μ∂Ex d∂θ−∂θ−∂z+∂Ex i∂θ+∂θ+∂z=−1μEx d−1c+Ex i1c=

=1μμεEx d−Ex i=εμEx d−Ex i   .

Fie definită acum impedanţa de undă a mediului în care are loc propagarea undei electromagnetice,

ζ=με=μc=1εc   ,

respectiv admitanţa de undă a mediului,

η=1ζ=εμ=1μc=εc   .

Se poate scrie astfel

∂Hy∂t=Hy d+Hy i=1ζEx d−Ex i=ηEx d−Ex i   ,

relaţie care poate fi integrată în raport cu timpul, prin intermediul unor schimbări de variabilă adecvate,

Hyz,t=1ζEx d−Ex i dt+Cz=1ζ∂Ex d∂θ− dt−1ζ∂Ex i∂θ+ dt+Cz=

=1ζ∂Ex d∂θ− dθ−−1ζ∂Ex i∂θ+ dθ++Cz=1ζEx d−Ex i+Cz   .

Constanta de integrare  C(z)  este eliminată deoarece ea reprezintă un câmp magnetic constant, care nu poate exista decât în prezenţa unor surse, şi nu constituie, deaceea, o undă electromagnetică. Se ajunge, în final, la expresia generală a soluţiei pentru câmpul magnetic al undei plane cu polarizare liniară,

Hyz,t=Hy dt−zc+Hy it+zc=1ζEx dt−zc−Ex it+zc=

=Hy dz−c⋅t+Hy iz+c⋅t=1ζEx dz−c⋅t−Ex iz+c⋅t   .

Unui câmp electromagnetic îi este asociată, evident,  energie  electromagnetică; în

particular, undei electromagnetice plane polarizate liniar îi este asociat şi un flux de putere electromagnetică transmisă printr-o suprafaţă, corespunzător propagării undei. Deoarece

E(z,t) = i Ex(z,t)      ,      H(z,t) = j Hy(z,t)   ,

rezultă că vectorul Poynting (care reprezintă densitatea fluxului de putere electro-magnetică transmisă normal printr-o suprafaţă) este

S=E×H=iEx×jHy=kExHy   ,

adică este orientat de-a lungul direcţiei de propagare. Aceasta înseamnă că transmisia energiei (puterii) electromagnetice în cazul undei plane polarizate liniar are loc normal la suprafaţa (planul) de undă.

Pentru unda directă vectorul Poynting este orientat în direcţia progresivă,

Sd=kEx dHy d=k Ex d2ζ=kζ Hy d2   ,

cu modulul

Sd=Sd=εμ Ex d2=με Hx d2=cεEx d2=cμHx d2=cεEx d22+μHx d22=

=c⋅w=c⋅2we=c⋅2wm   .

Se poate observa că părţile electrică şi magnetică ale câmpului electromagnetic au contribuţii egale la vectorul Poynting al undei directe, al cărui modul este egal cu produsul dintre viteza de fază şi densitatea energiei electromagnetice asociate câmpului componentei directe a undei. Similar, pentru unda inversă se obţine vectorul Poynting orientat în direcţia regresivă,

Si=kEx iHy i=−k Ex i2ζ=−kζ Hy i2   ,

iar modulul este obţinut, ca mai înainte, cu valoarea

Si=Si=εμ Ex i2=με Hx i2=cεEx d22+μHx d22=c⋅w=c⋅2we=c⋅2wm   .

Poate fi calculată, de asemenea, şi densitatea impulsului electromagnetic transmis mediului de către unda electromagnetică plană polarizată liniar,

g=D×B=iεEx×jμHy=kμεExHy=μεS=1c2S   ,

care poate fi imediat particularizat pentru componentele directă, respectiv inversă,

gd=μεSd=1c2Sd      ,      gi=μεSi=1c2Si   .

Acest impuls electromagnetic se manifestă prin exercitarea unor forţe (presiuni) de către unda electromagnetică asupra mediului, în particular asupra corpurilor.

Analiza efectuată mai sus pentru componenta polarizată liniar  { i Ex , j Hy }  a undei electromagnetice plane poate fi repetată, în mod analog, şi pentru componenta polarizată liniar { j Ey , i Hx }  a undei, cu rezultate similare. Direcţia de propagare a fiecărei asemenea unde este dată  de  i  j = k , iar câmpurile electric şi magnetic sunt transversale acesteia – se spune că fiecare din aceste unde este o undă transversal electromagnetică (TEM). Mai mult, asemenea unde se mai zic unde plane uniforme, deoarece fiecare dintre câmpurile electric sau magnetic are instantaneu o aceeaşi valoare în fiecare plan transversal  z = const. Pentru asemenea unde, în care câmpurile electric şi magnetic îşi păstrează, fiecare, o direcţie constantă, se defineşte polarizarea undei ca fiind direcţia în care este orientat câmpul electric – pentru prima undă aceasta este direcţia axei  Ox , iar pentru a doua undă aceasta este direcţia axei  Oy .

O undă plană polarizată liniar, uniformă, nu poate exista fizic deoarece ea presupune o extensie infinită şi, deci, o energie infinită. Totuşi, pentru simplitatea lor, asemenea unde sunt importante ca servind drept aproximaţii ale undelor reale, la distanţe suficient de mari de sursele de radiaţie.

În concluzie, deci, unda electromagnetică plană este reprezentată prin patru perechi de vectori  { E , H } , mutual perpendiculari în plane transversale şi interac-ţionând în cadrul fiecărei perechi polarizate liniar, perechile fiind independente între ele (fig.2.1): { i Ex d , j Hy d } şi  { i Ex i , j Hy i } , împreună cu  { j Ey d , i Hx d } şi { j Ey i , i Hx i }.

Fig.2.1.

Vectorii fiecărei perechi sunt astfel orientaţi încât vectorul Poynting corespunzător indică sensul de propagare (progresiv sau regresiv), de-a lungul direcţiei de propagare, asociat perechii respective.

2.2.  Unda electromagnetică plană variabilă armonic în timp

O undă electromagnetică variabilă armonic în timp este caracterizată prin aceea că cele două componente ale câmpului electromagnetic, electrică şi magnetică, sunt variabile armonic în timp. O asemenea undă cu variaţie armonică în timp ar putea reprezenta, aşa cum s-a discutat în Secţiunea  1.2, o componentă armonică din analiza Fourier a unei unde cu variaţie în timp arbitrară. Este evident că studiul unei unde electromagnetice cu variaţie armonică in timp poate fi efectuat mai simplu folosind reprezentarea în complex a mărimilor de câmp electromagnetic.

Unda electromagnetică plană va fi studiată aici în cazul unui mediu izolant liniar izotrop omogen, într-un domeniu de propagare, adică fără mărimi permanente  (Pp = 0 , Mp = 0)  sau imprimate  (Ei = 0 , Ji = 0 , Ki = 0)  şi fără sarcină electrică sau magnetică  (V = 0 , V = 0) . Este astfel căutată o soluţie a formei complexe a ecuaţiilor lui Maxwell

rot E = – j B          ,      div D = 0      ,      D =  E      ,      J =  E   ,

rot H = J + j D      ,      div B = 0      ,      B =  H      ,

unde parametrii constitutivi (de material) vor fi consideraţi, în principiu, reali.

O remarcă prealabilă necesară este aceea referitoare la forma complexă a teoremei relaxaţiei sarcinii electrice (teorema relaxaţiei în regim armonic permanent). Din ecuaţia lui Ampère rezultă că   div J + j (div D) = 0  , sau, ţinând seama de liniaritatea şi omogenitatea mediului,  σεdivD+jωdivD=0 . Forma complexă a ecuaţiei lui Gauss,  div D = V , permite deducerea de aici a unei relaţii pentru reprezentarea complexă a densităţii sarcinii electrice, anume  σε+jω ρV=0 . Deoarece  σε+jω≠0 , rezultă că  V  0 . În principiu, deci, condiţia de absenţă a sarcinii electrice în regim armonic permanent ar fi putut să nu fie impusă în mod explicit printre condiţiile de studiu enumerate la început. O remarcă similară ar fi valabilă şi pentru o teoremă analoagă a relaxaţiei sarcinii magnetice (în regim armonic permanent), dacă se operează cu forma simetrică a ecuaţiilor lui Maxwell.

Forma complexă a ecuaţiilor de ordinul întâi ale câmpului electromagnetic permite eliminarea uneia sau alteia dintre componentele magnetică sau electrică şi obţinerea unor ecuaţii de ordinul al doilea în termenii unei singure componente – electrică sau magnetică. De exemplu,

rot (rot E) = – j rot H = – j ( E + j E) = – j ( + j) E   ,

unde, pe de altă parte, în coordonate rectangulare, deoarece  div E = 0 ,

rot (rot E) = (E) = (E) – ()E = grad (div E) –  E = –  E   .

Se ajunge, astfel, la ecuaţia de ordinul al doilea

 E – j ( + j) E = 0   ,

care este rescrisă ca

 E – 2 E = 0   .

În această ecuaţie a fost introdusă aşa numita constantă de propagare (complexă) a mediului, definită prin

γ2=jωμσ+jωε=−ω2με1−jσωε=−ω2με   ,

în care a fost folosită permitivitatea complexă echivalentă

ε=ε1−jσωε   .

În mod similar, din

rot (rot H) = rot ( E + j E) = ( + j) rot E = ( + j)(– j H)   ,

se ajunge din nou, deoarece  div H = 0 , la o ecuaţie de ordinul al doilea de aceeaşi formă ca cea anterioară,

 H – j ( + j) H = 0   ,

sau

 H – 2 H = 0   .

În regim armonic permanent, deci, câmpul electric şi câmpul magnetic ale unei unde electromagnetice satisfac, fiecare, o ecuaţie de acelaşi tip, numită ecuaţia lui Helmholtz vectorială omogenă sau ecuaţia vectorială complexă a undelor. Soluţiile pentru câmpurile electric şi magnetic ale undei electromagnetice plane cu variaţie armonică în timp sunt, astfel, de acelaşi tip şi este suficient să se rezolve numai una din ecuaţiile de ordinul al doilea pentru unul dintre câmpuri, celălalt fiind apoi calculat folosind ecuaţiile de ordinul întâi (ale lui Maxwell).

Constanta de propagare (complexă) a mediului este definită astfel încât partea ei reală (şi în consecinţă şi cea imaginară) să fie pozitivă:

γ=jωμε=jωμσ+jωε=α+jβ      ,       ,  > 0   .

Sistemul de ecuaţii pentru determinarea părţilor reală şi imaginară ale constantei de propagare este obţinut din

Re γ2=Re α2−β2+j⋅2αβ=α2−β2   ,

γ2=α2+β2   ,

adică

α2−β2=Rejωμσ−ω2με=−ω2με   ,

α2+β2=jωμσ+jωε=ωμσ2+ω2ε2   .

Se obţine atunci, simplu,

2α2=ω2μεσωε2+1−1      ,      2β2=ω2μεσωε2+1+1   ,

de unde se ajunge la expresia pentru constanta (factorul) de atenuare

α=ωμε2σωε2+1−1   ,

respectiv pentru constanta de fază (sau numărul de undă),

β=ωμε2σωε2+1+1   .

În cazul unei soluţii a ecuaţiilor câmpului electromagnetic variabil armonic în timp de forma unei unde plane este suficient, aşa cum s-a văzut în Secţiunea anterioară, să se studieze doar o soluţie de tip undă plană variabilă armonic polarizată liniar,

E(z) = i Ex(z)      ,      H(z) = j Hy(z)   .

Într-o asemenea ipoteză, ecuaţia undelor se reduce de la una vectorială la o ecuaţie scalară, în termenii reprezentării complexe, dependentă doar de variabila spaţială  z , a câmpului electric sau magnetic studiat – ecuaţia hiperbolică a undelor se reduce astfel, de exemplu în cazul câmpului electric, la o ecuaţie de tip Helmholtz scalară omogenă, în esenţă o simplă ecuaţie diferenţială ordinară,

d2Exdz2−γ2Ex=0   .

Soluţia acestei ecuaţii este, evident,

Exz=Ed⋅e−γ z+Ei⋅e+γ z   ,

unde constantele de integrare  Ed  şi  Ei  depind de datele (condiţiile de unicitate ale) problemei. Deoarece  Ei⋅e+γ z→∞  când  z   , condiţia de finitudine a câmpului la infinit, într-un domeniu de propagare ce admite puncte la infinit, impune  Ei = 0  şi numai prima componentă a soluţiei este luată în considerare. Dacă, însă, domeniul de propagare în care este studiată unda este mărginit, atunci ambele componente ale soluţiei trebuie luate în considerare.

Conform abordării prin reprezentarea complexă, câmpul electric variabil armonic în timp al undei plane polarizate liniar este

Ez,t=Im Ez⋅ejωt =Im iExz⋅ejωt =

=i ImEd⋅ejωt−αz−jβz+Ei⋅ejωt+αz+jβz=

=i ImEd⋅ejψdejωt−βze−αz+Eiejψiejωt+βze+αz=

=i Ed⋅e−αz⋅sinωt−βz+ψd+Ei⋅e+αz⋅sinωt+βz+ψi   .

Făcând abstracţie de factorul exponenţial  e±αz, care reprezintă o simplă atenuare în direcţia negativă/pozitivă a axei  Oz , factorii armonici rămaşi reprezintă o undă directă (progresivă), cu variaţie armonică în timp,

sinωt−βz+ψd=sinωt+Δt−βz+c⋅Δt+ψd   ,

respectiv o undă inversă (regresivă), cu variatie armonică în timp,

sinωt+βz+ψi=sinωt+Δt+βz−c⋅Δt+ψi   .

Din identităţile de mai sus este evident că viteza de fază a undei este  c , astfel încât  t = ct , de unde

c=ωβ    :

viteza de fază a undei este în relaţie cu frecvenţa unghiulară a sa şi cu numărul de undă (constanta de fază)   . Această relaţie justifică, totodată, denumirile de viteză de fază pentru  c  şi de constantă de fază pentru   .

Se mai observă, cum era de altfel de aşteptat, că factorul variabil armonic în timp al undei studiate manifestă o periodicitate temporală: faza undei se repetă după un interval de timp  T , numit perioadă, conform relaţiei

sinωt−βz0+ψd=sinωt+T−βz0+ψd−2π

sau

sinωt+βz0+ψi=sinωt+T+βz0+ψi−2π   ,

de unde  T = 2 , adică

T=2πω=2π2πν=1ν   ,

reconfirmând legătura dintre perioadă, frecvenţa unghiulară    şi frecvenţa   .

Pe de altă parte, factorul variabil armonic în timp al undei studiate prezintă şi o priodicitate spaţială: faza undei se repetă după o distanţa   , numită lungime de undă, conform relaţiei

sinωt0−βz+ψd=sinωt0−βz+λ+ψd+2π

sau

sinωt0+βz+ψi=sinωt0+βz−λ+ψi+2π   ,

de unde   = 2 , adică

λ=2πβ   .

Această relaţie justifică, astfel, denumirea de număr de undă pentru   : el arată câte perioade spaţiale sunt cuprinse într-o variaţie de fază de  2 .

De asemenea, se mai poate proba că lungimea de undă este distanţa ce ar fi parcursă într-o perioadă de frontul undei, care se deplasează cu viteza de fază a undei,

λ=2πβ=2πTβT=1β2πTT=ωβT=c⋅T   .

În fine, reprezentarea complexă a câmpului magnetic este obţinută simplu din ecuaţia (de ordinul întâi a) lui Faraday,

rotE=−jωB=−jωμH      ⇒

H=− 1jωμrotE=− 1jωμ ijk00∂ /∂zEx00=− jjωμ ∂Ex∂z=

=− jjωμ ∂∂zEde−γ z+Eie+γ z=− jjωμ −γEde−γ z+γEie+γ z      ⇒

H=j Hde−γ z+Hie+γ z=jγjωμ Ede−γ z−Eie+γ z   .

Se calculează imediat coeficientul multiplificativ din expresia rezultantă,

γjωμ=jωμσ+jωεjωμ=σ+jωεjωμ=η=η ejθ=η ejθ   ,

care este numit admitanţa (complexă) intrinsecă a mediului. Modulul acesteia este

η=η=σ2+ω2ε2ωμ=εμ 4σωε2+1   ,

iar dublul argumentului ei este calculat din

2θ=argη2=argσ+jωεjωμ=argjωε−jσjωμ=argωε−jσωμ=−arctgσωε  .

Este acum foarte simplu să se obţină expresia variaţiei în timp a câmpului magnetic variabil armonic în timp al undei plane polarizate liniar,

Hz,t=Im Hz⋅ejωt =Im jHyz⋅ejωt =

=j ImηEd⋅ejωt−αz−jβz−ηEi⋅ejωt+αz+jβz=

=j ImηEd⋅ejθ+ψdejωt−βze−αz−ηEiejθ+ψiejωt+βze+αz=

=j η Ed⋅e−αz⋅sinωt−βz+ψd+θ−Ei⋅e+αz⋅sinωt+βz+ψi+θ   ,

care reprezintă, ca mai înainte, compunerea unei unde directe (progresive) şi a unei unde inverse (regresive).

Studiul general prezentat până aici poate fi precizat în câteva cazuri particulare importante.

Un mediu cu pierderi este acela pentru care    0 . În aceste condiţii, prezenţa câmpului electric  E  atrage după sine prezenţa unei densităţi de curent  J =  E  şi a disipării energiei electromagnetice prin efect Joule, adică a unei pierderi de putere asociate, cu densitatea de volum  p = EJ =  E2 > 0 .

Cazul general analizat anterior corespunde chiar acestei situaţii. Deoarece  σ/ωε∈0,∞ , rezultă că  arctgσ/ωε∈0,π/2 , astfel încât  2θ∈−π/2,0 : câmpul magnetic este defazat în urma câmpului electric cu un unghi (de fază)  θ∈−π/4,0 . Se mai poate observa că, în acest caz, constanta de atenuare este nenulă,

α=ωμε2σωε2+1−1≠0   ,

ceea ce înseamnă că amplitudinea factorului cu variaţie armonică în timp (aici –  sinusoidală) descreşte exponenţial cu distanţa, cu un factor  e−α z pentru unda directă (în sens progresiv) sau cu un factor  e+α z pentru unda inversă (în sens regresiv).

Constanta de atenuare a mediului,  , este o măsură a ratei (ritmului) cu care descreşte amplitudiniea undei cu distanţa (de-a lungul direcţiei de propagare) şi este măsurată în  Np/m  (neperi/metru) sau în  dB/m  (decibeli/metru). O atenuare de  1 Np/m  înseeamnă o reducere a amplitudinii undei de  e  ori pe o distanţa de  1 m , iar o atenuare de  1 dB/m  înseamnă o reducere a amplitudinii undei de  100  ori pe o distanţă de  1 m . Rezultă, astfel, că  1 Np = 20lg e = 8.686 dB .

Fig.2.2.

Se mai poate observa că, într-un mediu cu pierderi, unda electromagnetică se face simţită prin prezenţa atât a curentului de conducţie cât şi a curentului de deplasare. Raportul densităţilor (complexe ale) acestor curenţi este tangenta (unghiului) de pierderi,

JJd=σEjωεE=σωε=tgδ   ,

unde    este unghiul de pierderi al mediului conductor (fig.2.2). Din acest punct de vedere, mediul în care are loc propagarea undei electromagnetice este considerat un bun izolant (sau dielectric) dacă  tg  << 1  ( << )  şi invers, este considerat un bun conductor dacă  tg   >> 1  ( >> ) . Este astfel evident că o caracterizare a mediului din punctul de vedere al propagării undelor electromagnetice depinde nu numai de parametrii constitutivi (de material)   ,  ,  , ci şi de frecvenţa (unghiulară)    de variaţie a câmpului electromagnetic: un mediu considerat bun conductor la frecvenţe joase poate avea o comportare de bun izolant la frecvenţe înalte. În particular se mai observă că există o relaţie între unghiul de pierderi şi argumentul admitanţei (complexe a) mediului,

 = 2   .

Un artificiu obişnuit în tratarea mediilor cu pierderi este acela că se operează cu o permitivitate complexă. Într-adevăr, pentru a obţine o simetrizare formală a formei complexe a ecuaţiilor lui Ampère şi Faraday, se poate scrie

rotH=Jtotal=J+Jd=σE+jωεE=jωε1−jσωεE=jωεE   .

Este astfel introdusă o permitivitate complexă,

ε=ε1−jσωε=ε1−j tgδ=ε'−jε} {   ,

cu partea reală  ε'=Reε=ε  şi cu opusul părţii imaginare  ε= - ℑ left lbrace ε right rbrace = {  {σ}  over  {ω} } =ε cdot tg`δ} {, astfel încât  ε'ε} } = {  {σ}  over  { ital ωε} } =tg`δ} { .

Un mediu fără pierderi este acela pentru care   = 0 , astfel încât prezenţa unei unde electromagnetice nu este însoţită de curenţi induşi şi, deci, nici de pierderi prin efect Joule.

Un prim subcaz particular important este acela al propagării undei electro-magnetice în vid. În acest caz constanta de atenuare este nulă,

α=ωμε2σωε2+1−1=ωμ0ε020+1−1=0   ,

iar pentru constanta de fază se obţine

β=ωμε2σωε2+1+1=ωμ0ε020+1+1=ωμ0ε0=ωc0   .

Aici

c0=ωβ=1μ0ε0≃3⋅108m/s

este viteza undei electromagnetice (a luminii) în vid, astfel încât pentru lungimea de undă se obţine

λ=2πβ=2π⋅c0ω=c0ν=c0 T   .

Ultimele relaţii susţin faptul că lumina este o manifestare esenţial electromagnetică, şi că teoria ondulatorie a luminii este, în esenţă, teoria undelor electromagnetice.

Admitanţa intrinsecă a vidului este atunci pur reală,

η0=σ+jωεjωμ=0+jωε0jωμ0=ε0μ0=η0   ,

şi ei îi corespunde o impedanţă intrinsecă a vidului, de asemenea pur reală,

ζ0=μ0ε0=ζ0≃120π≃377   .

Mai mult, unghiul de pierderi este atunci nul,   = 0 , ceea ce înseamnă că şi   = 0 , adică intensităţile câmpurilor electric şi magnetic ale undei plane polarizate liniar sunt în fază în vid,

Ez,t=i Ed⋅sinωt−βz+ψd+Ei⋅sinωt+βz+ψi   ,

Hz,t=j η Ed⋅sinωt−βz+ψd−Ei⋅sinωt+βz+ψi   .

Celălalt subcaz particular important este cel al unui mediu dielectric (perfect izolant), cu   = 0  dar cu   = 0r  0 ,  = 0r  0 . În acest caz se obţine simplu pentru constanta de atenuare

α=ωμε2σωε2+1−1=ωμε20+1−1=0   ,

iar pentru constanta de fază

β=ωμε2σωε2+1+1=ωμε20+1+1=ωμε=ωc   .

Aici

c=ωβ=1με

este viteza undei electromagnetice (a luminii) în mediul dielectric considerat, astfel încât pentru lungimea de undă se obţine

λ=2πβ=2π⋅cω=cν=c T   .

Un mediu dielectric are o impedanţă intrinsecă pur reală,

ζ=με=ζ0μrεr=ζ   .

iar unghiul de pierderi este nul,   = 0 , ceea ce înseamnă că şi   = 0 , adică intensităţile câmpurilor electric şi magnetic ale undei plane polarizate liniar sunt în fază şi într-un mediu dielectric.

În fine, un mediu conductor (subînţeles aici aproape perfect conductor) este acela pentru care   = 0 ,  = 0r , iar   >>  , sau  σ/ωε → ∞ , adică, formal,     . În acest caz se obţine pentru constanta de atenuare

α=ωμε2σωε2+1−1→ωμε2⋅σωε=ωμσ2   ,

iar pentru constanta de fază

β=ωμε2σωε2+1+1→ωμε2⋅σωε=ωμσ2=α   ;

corespunzător, constanta de propagare (complexă) a mediului este

γ=α+jβ=ωμσ21+j=jωμσ   .

Se mai obţin imediat şi expresiile pentru viteza undei electromagnetice,

c=ωβ=2ωμσ

şi pentru lungimea de undă,

λ=2πβ=2π2ωμσ   .

De asemenea, admitanţa de undă a mediului conductor rezultă a fi

η=σ+jωεjωμ→σjωμ=σωμ⋅e−j π/4   ,

de unde pentru impedanţa de undă corespunzătoare se obţine

ζ=jωμσ=ωμσ⋅ej π/4   .

Aceasta înseamnă că intensitatea câmpului magnetic este defazată în urma celei a câmpului electric cu exact  /4 ; se spune că cele două câmpuri sunt în cuadratură,

Ez,t=i Ed⋅e−α z⋅sinωt−βz+ψd+Ei⋅e+α z⋅sinωt+βz+ψi   ,

Hz,t=j η Ed⋅e−α z⋅sinωt−βz+ψd−π4−Ei⋅e+α z⋅sinωt+βz+ψi−π4  .

Dacă mediul conductor are o extensie infinită în direcţia de propagare, atunci finitudinea câmpului electromagnetic la distanţe infinite impune cu necesitate absenţa undei inverse:  Ei  0 . Unda electromagnetică în mediul conductor cu extensie infinită se reduce atunci la cea directă, care se atenuează exponenţial cu distanţa, cu un factor e–z . Este definită atunci adâncimea de pătrundere ca distanţa    după care amplitudinea undei electromagnetice descreşte de  e  ori,

Ed⋅e−αδ=Ed⋅e−1      →      δ=1α=2ωμσ   ;

aceasta este o măsură a adâncimii la care poate pătrunde câmpul electromagnetic într-un bun conductor. În particular se poate observa că impedanţa de undă a mediului conductor poate fi exprimată ca

ζ=1η=jωμσ=2σωμσ2⋅ejπ/4=2σδ⋅ejπ/4=1+jσδ   ,

precum şi că

α=β=ωμσ2=1δ   .

Expresia  variaţiei  în timp şi  în spaţiu a  intensităţilor  câmpurilor electric şi magnetic ale

undei plane polarizate liniar într-un mediu conductor cu extensie infinită în direcţia de propagare se reduce, astfel, la

Ez,t=i Ed⋅e−z/δ⋅sinωt−zβ+ψd   ,

Hz,t=j σδ2⋅ Ed⋅e−z/δ⋅sinωt−zβ+ψd−π4   .

Efectul pelicular asociat pătrunderii câmpului electromagnetic într-un mediu conductor constă în chiar această distribuţie practic superficială a câmpului, care pătrunde doar până la mici distanţe de suprafaţa conductorului, de ordinul a câteva adâncimi de pşătrundere. Deaceea, dacă dimensiunile conductorului sunt mari în raport cu adâncimea de pătrundere, se poate considera că repartiţia reală a câmpului electro-magnetic poate fi aproximată, măcar din punct de vedere energetic, cu un câmp uniform, egal cu cel neatenuat de la suprafaţa conductorului, dar ocupând doar o regiune de întindere egală cu adâncimea de pătrundere. Aceasta este metoda adâncimii de pătrundere, care este folosită pentru calculul aproximativ al rezistenţei şi al inductanţei interioare a conductoarelor în cazul aşa nunitului efect pelicular pronunţat, dar şi pentru calculul pierderilor în pereţii conductori ai unor structuri de propagare ghidată a undelor electromagnetice.

Din punct de vedere energetic, unda plană polarizată liniar cu variaţie armonică în timp este pe deplin caracterizată prin vectorul Poynting corespunzător. Analizând, pentru simplitate, numai unda directă (progresivă) polarizată liniar, vectorul Poynting corespunzător este

Sd=Ed×Hd=i Ed×j Hd=k EdHd=

=k η Ed2e−2αzsinωt−βz+ψdsinωt−βz+ψd−θ=

=k ζ Hd2e−2αzsinωt−βz+χd+θsinωt−βz+χd   ,

unde  d , respectiv  d  sunt fazele iniţiale ale amplitudinilor câmpurilor complexe  Ed , respectiv  Hd , iar    este argumentul impedanţei (complexe a ) mediului.

Valoarea medie pe o perioadă a acestui vector este puterea electromagnetică medie transmisă prin unitatea de suprafaţă normală direcţiei de propagare,

Sd med=k 1T ηEd22e−2αzcosθ−cos2ωt−2βz+2ψd−θ dt=

=k η Ed22e−2αzcosθ=k ζ Hd22e−2αzcosθ   .

Această expresie arată că, într-un mediu cu pierderi, puterea electromagnetică transmisă, transportată, de undă se atenuează exponenţial cu un factor  e–2z , adică foarte rapid. În particular, în cazul unui mediu conductor,

Sd med=k σδ2 Ed22e−2 z/δcosπ4=k σδ Ed24e−2 z/δ=k 1σδ Hd24e−2 z/δ   .

Considerente asmănătoare se aplică, cu un rezultat similar, şi pentru unda inversă (regresivă).

Puterea electromagnetică medie transmisă atunci de unda electromagnetică printr-o suprafaţă  S  este calculată simplu ca

Pmed=Smed⋅n dS   ,

unde normala  n  este considerată în sensul de propagare a componentei considerate.

Polarizarea unei unde plane cu variaţie armonică în timp poate fi definită şi în cazul în care câmpurile electric şi magnetic îşi modifică în timp direcţia, rămânând în planul transversal: polarizarea undei este indicată de locul geometric descris de vârful vectorului instantaneu al intensităţii câmpului electric. Această extindere este utilă dacă se ţine seama de faptul că o undă plană uniformă este, în general, decompozabilă în două unde plane polarizate liniar de-alungul direcţiilor (fixe)  Ox  şi  Oy  în planul transversal direcţiei de propagare.

Sunt, atunci, de analizat mai multe situaţii, în funcţie de valorile relative ale amplitudinilor şi de defazajul    al celor două componente polarizate liniar după direcţii perpendiculare. Pentru precizarea ideilor, fie considerată o undă directă, care se propagă într-un mediu cu admitanţa intrinsecă  η=η ejθ . Amplitudinea complexă a intensităţii cămpului electric fie de forma

Ed=i Ex0+j Ey0⋅e−γ z=i Ex0+j Ey0 ejψ⋅e−γ z   ,

căreia îi corespunde o variaţie spaţială şi temporală a intensităţii câmpului electric

Edz,t=i Ex0⋅e−α z⋅sinωt−βz+j Ey0⋅e−α z⋅sinωt−βz+ψ   ;

în conformitate cu analiza ilustrată în fig.2.1, amplitudinea complexă a intensităţii cămpului magnetic are forma

Hd=i Hx0+j Ey0⋅e−γ z= η ejθ −i Ey0 ejψ+j Ex0⋅e−γ z   ,

căreia îi corespunde o variaţie spaţială şi temporală a intensităţii câmpului magnetic

Hdz,t=−i η Ey0⋅e−α z⋅sinωt−βz+ψ+θ+j Ex0⋅e−α z⋅sinωt−βz+θ   .

Un prim caz particular important este acela în care cele două componente polarizate liniar sunt în fază  ( = 0) . Intensitatea câmpului electric este atunci

Edz,t=i Ex0+j Ey0⋅e−α z⋅sinωt−βz   ,

astfel încât unghiul    făcut de acest vector cu axa  Ox , de exemplu, este constant,

tgα=Ex0Ey0=const.

În acest caz se spune că unda (directă) considerată este polarizată liniar sau plan: vectorul intensităţii câmpului electric oscilează de-a lungul direcţiei de polarizare, indicată de unghiul   . Definind planul de polarizare ca planul determinat de direcţia de propagare şi cea de polarizare, se observă că acesta este fix în spaţiu în cazul abordat.

Un alt caz special este acela în care cele două componenle polarizate liniar au amplitudini egale,  Ex0 = Ey0 , şi sunt în cuadratură, adică defazajul lor este   = /2 . Intensitatea câmpului electric este atunci

Edz,t=i Ex0⋅e−α z⋅sinωt−βz+j Ex0⋅e−α z⋅sinωt−βz±π/2=

=Ex0⋅e−α z⋅i sinωt−βz±j cosωt−βz   ,

astfel încât unghiul    făcut de acest vector cu axa  Ox  rezultă din

tgα=±sinωt−βzcosωt−βz=±tgωt−βz   :

în fiecare plan transversal  z = const.  vectorul câmpului electric se roteşte cu viteza unghiulară   . În acest caz se spune că unda (directă) considerată este polarizată circular. Dacă este considerat locul geometric descris de vârful vectorului intensitate a câmpului electric local şi instantaneu, atunci acesta este o elice cu pasul egal cu lungimea de undă (distanţa după care se repetă faza undei plane). Dacă   = /2 , atunci unghiul de rotaţie, văzut într-un plan  z = const., este   = t , adică rotaţia vectorului câmp electric şi direcţia de propagare sunt asociate după regula mâinii drepte – se spune că unda este polarizată circular dreapta (dextrogir). Invers, dacă   = –/2 , atunci unghiul de rotaţie, văzut într-un plan  z = const., este   = – t , adică rotaţia vectorului câmp electric şi direcţia de propagare sunt asociate opus regulii mâinii drepte – se spune că unda este polarizată circular stânga (levogir).

În fine, în cazul general, când  Ex0  Ey0  sau, chiar dacă  Ex0 = Ey0 , defazajul este oarecare, adică    0  şi    /2 , se spune că unda (directă) considerată este polarizată eliptic. Într-adevăr, într-un plan transversal dat, fie acesta pentru simplificare  z = 0 ,

Ed0,t=i Ex0⋅sinωt+j Ey0⋅sinωt+ψ   ,

astfel încât proiecţiile instantanee ale vectorului intensitate a câmpului electric pe axele din planul transversal sunt

Ex(t) = Ex0sint      ,      Ey(t) = Ey0sin(t + )   .

Rescriind aceste ecuaţii sub forma

sinωt=ExEx0      ,      sinωtcosψ+cosωtsinψ=EyEy0   ,

sau, echivalent,

sinωt=ExEx0      ,      cosωt=1sinψEyEy0−ExEx0cosψ   ,

se poate elimina variabila temporală, conform identităţii  sin2t + cos2t = 1 . Se obţine

ExEx02+1sin2ψEyEy02+ExEx02cos2ψ−2ExEx0EyEy0cosψ=1

sau

ExEx021+ctg2ψ+EyEy02cosec2ψ−2ExEx0EyEy0ctgψcosecψ=1   ,

care este ecuaţia unei elipse. Locul geometric descris de vârful vectorului intensitate a câmpului electric local la un moment dat este acum o elice eliptică, cu pasul egal tot cu lungimea de undă. Este şi aici valabilă distincţia dintre polarizările eliptice dreapta (dextrogiră) şi stânga (levogiră), dar analiza acestor situaţii este mai complicată. Cazurile polarizărilor liniară sau circulară sunt uşor de obţinut drept cazuri particulare ale polarizării generale, eliptice.

  - Condiţii la limită – reflexia şi transmisia undelor la interfaţă

Consideraţiile precedente se aplică, aşa cum s-a specificat, numai undelor plane uniforme, care se propagă într-o situaţie ideală, anume în medii liniare, isotrope, omogene, nemărginite. Pentru a putea trata şi probleme mai apropiate de realitate, trebuie luat în considerare faptul că undele electromagnetice se propagă, în mod necesar, în situaţii în care condiţiile de omogenitate, cel puţin, sunt satisfăcute numai în domenii mărginite, pe porţiuni. Este atunci important să se studieze condiţiile la limită de considerat în propagarea undelor, adică fenomenele care au loc la interfaţa dintre două domenii cu proprietăţi constitutive (de material) diferite.

La interfaţa dintre două domenii ocupate de medii diferite sunt evident valabile ecuaţiile la interfaţă ale câmpului electromagnetic. Aceasta corespunde considerentelor fizice evidente care arată că, la suprafaţa de separaţie între medii diferite, unde soseşte o undă electromagnetică, are loc atât o perturbare a undei în mediul din care soseşte, cât şi o transmisie a undei în celălalt mediu. Perturbarea undei în domeniul de unde soseşte este tratată considerând că, peste unda electromagnetică incidentă la interfaţă, se suprapune o undă reflectată; unda care se propagă în cel de al doilea mediu este denumită undă transmisă. Este rezonabil să se presupună că proporţia în care unda incidentă se reflectă şi se transmite depinde de parametrii constitutivi ai mediilor aflate de o parte şi de alta ai interfeţei; un studiu al acestei proporţii este efectuat aici considerând o undă plană uniformă polarizată liniar, incidentă la o interfaţă plană între medii liniare isotrope omogene, infinit extinse în direcţia normală la interfaţă.

Pentru început, fie considerată componenta directă a unei unde plane uniforme polarizată liniar, care se propagă într-un mediu liniar isotrop omogen, incidentă normal (cu direcţia de propagare normală) la suprafaţa plană de separaţie cu un al doilea mediu liniar isotrop omogen. Fie  z = 0  planul de separaţie (interfaţa), 1 , 1 , 1  parametrii constitutivi ai primului mediu  (z < 0)  şi  2 , 2 , 2  parametrii constitutivi ai celui de al doilea mediu  (z > 0) , ca în fig.2.3, a (în perspectivă) sau b (în planul Oyz) . Fie folosiţi indicii  i , r , respectiv  t , pentru a nota unda incidentă, reflectată şi, respectiv, transmisă. Din motive care vor fi clarificate ulterior, pentru versorii axelor de coordonate vor fi folosite notaţii speciale:  x  în loc de  i  ca versor al axei  Ox , y  în loc de  j  ca versor al axei  Oy , z  în loc de  k  drept versor al axei  Oz .

Unda incidentă este reprezentată prin componentele sale complexe electrică şi magnetică

Eiz=x Eixz=x Ei0⋅e−γ1 z      ,      Hiz=y Hiyz=y Ei0ζ1e−γ1 z   ;

ea se propagă în direcţia  x×y=z , adică în direcţia pozitivă a axei  Oz . Unda reflectată se propagă în direcţia  −z , adică în direcţia negativă a axei  Oz ; din motive legate de satisfacerea ecuaţiilor la interfaţă, ea are o componentă complexă a câmpului electric,

Erz=x Erxz=x Er0⋅e+γ1 z   ,

căreia îi corespunde atunci componenta complexă a câmpului magnetic

Hrz=−y Hryz=−y Er0ζ1⋅e+γ1 z   .

Din aceleaşi motive, unda transmisă, care este numai undă directă, este reprezentată prin componentele sale complexe electrică şi magnetică

Etz=x Etxz=x Et0⋅e−γ2 z      ,      Htz=y Htyz=y Et0ζ2e−γ2 z   ;

şi se propagă, evident, în direcţia  x×y=z , adică în direcţia pozitivă a axei  Oz . În precedentele relaţii  Ei0 , Er0  şi  Et0  reprezintă, evident, amplitudinile complexe ale intensităţii câmpului electric la interfaţă  (z = 0) . În fine, în timp ce în primul mediu câmpul electromagnetic este reprezentat de ambele unde, incidentă şi reflectată,

E1 = Ei + Er      ,      H1 = Hi + Hr   ,

în mediul al doilea câmpul electromagnetic este reprezentat numai de unda transmisă,

E2 = Ei      ,      H2 = Ht   .

Fig.2.3.

Ecuaţiile la interfaţă ale câmpului electromagnetic impun, la interfaţa (fără pânză de curent)  z = 0 , conservarea componentelor (complexe) tangenţiale ale intensităţilor câmpului electric şi magnetic,

Ei0+Er0=Et0      ,      1ζ1Ei0−Er0=1ζ2Et0   .

Rescriind sistemul de ecuaţii anterior sub forma

Ei0+Er0=Et0      ,      Ei0−Er0=ζ1ζ2Et0   ,

se obţin imediat amplitudinile complexe la interfaţă ale undelor reflectată şi transmisă, în termenii amplitudinii complexe la interfaţă a undei incidente,

2Ei0=1+ζ1ζ2Et0      ⇒      Et0=2ζ2ζ2+ζ1Ei0   ,

2Er0=1−ζ1ζ2Et0      →      Er0=ζ2−ζ12ζ22ζ2ζ2+ζ1Ei0      ⇒      Er0=ζ2−ζ1ζ2+ζ1Ei0   .

Pot fi definiţi acum coeficientul de reflexie (complex)   ,

Γ=Er0Ei0=ζ2−ζ1ζ2+ζ1   ,

şi coeficientul de transmisie (complex)   ,

τ=Et0Ei0=2ζ2ζ2+ζ1   ,

care satisfac, evident, relaţiile

0≤Γ≤1      ,      τ=Γ+1   .

Câteva cazuri particulare sunt importante.

Fie considerat un prim caz limită, în care mediul  1  este un dielectric perfect  (1 = 0)  iar mediul  2  este un conductor perfect  (2 = ) . În acest caz impedanţa intrinsecă,

ζ=1η=jωμσ+jωε   ,

are, pentru cele două medii, respectiv, valorile

ζ1=ζ1=μ1ε1∈R      ,      ζ2=0   ,

iar constanta de propagare,

γ=jωμσ+jωε

are, pentru cele două medii, respectiv, valorile

γ1=jω μ1ε1=jβ1      ,      γ2=∞   .

Rezultă imediat că   =  = –1 ,  =  = 0 , ceea ce arată că unda incidentă este total reflectată şi nu există undă transmisă în conductor. Unda incidentă şi cea reflectată interferează şi formează o undă staţionară, în care nu mai există propagare ci numai o repartiţie spaţială constantă a amplitudinii acestei unde rezultante. Ţinând seama de valorile calculate mai sus, componenta complexă electrică a undei staţionare – rezultanta undelor incidentă şi reflectată – este

Es=Ei+Er=x Ei0⋅e−γ1 z+Er0e+γ1 z=x Ei0 e−jβ1 z−e+jβ1 z=

=−x 2jEi0 sinβ1z   ,

şi, corespunzător, componenta complexă magnetică a undei staţionare este

Hs=Hi+Hr=y 1ζ1Ei0⋅e−γ1 z−Er0e+γ1 z=y Ei0ζ1 e+jβ1 z+e−jβ1 z=

=y 2Ei0ζ1 cosβ1z   .

Presupunând că  Ei0  este origină de fază, adică  Ei0 = Ei0 , din ultimele relaţii sunt obţinute şi expresiile intensităţilor câmpurilor electric şi magnetic instantanee,

Esz,t=Im Es⋅ejωt=−x 2Ei0 sinβ1z sinωt+π2=−x 2Ei0 sinβ1z cosωt   ,

Hsz,t=Im Hs⋅ejωt=y 2Ei0ζ1 cosβ1z sinωt   :

acestea prezintă o oscilaţie armonică în timp, în cuadratură (defazare cu /2), şi variaţie armonică spaţială a amplitudinii locale de oscilaţie, deasemeni în cuadratură (fig.2.4.).

Fig.2.4.

Fig.2.5.

Maximele  2Ei0  ale amplitudinii locale a intensităţii câmpului electric sunt plasate în punctele

zEk=−2k+1π2β1=−2k+1π2λ12π=−2k+1λ14      ,      k = 0,1,2,…   ;

aceastea alternează cu maximele  2Ei0/1  ale amplitudinii locale a intensităţii câmpului magnetic, care sunt plasate în punctele

zHk=−kπβ1=−kπλ12π=−kλ12      ,      k = 0,1,2,…   .

Similar, minimele nule ale amplitudinii locale a intensităţii câmpului electric sunt plasate în punctele

z'Ek=−kπβ1=−kπλ12π=−kλ12      ,      k = 0,1,2,…   ;

şi alternează cu minimele, de asemeni nule, ale amplitudinii locale a intensităţii câmpului magnetic, care sunt plasate în punctele

z'Hk=−2k+1π2β1=−2k+1π2λ12π=−2k+1λ14      ,      k = 0,1,2,…   .

Se observă, deci, că maximele fiecăruia din câmpuri sunt plasate în aceleaşi puncte ca şi minimele celuilalt câmp (fig.2.5).

Celălalt caz limită – dual – ar fi cel în care care mediul  1  este tot un dielectric perfect  (1 = 0)  dar mediul  2  este perfect permeabil  (2  ) . În acest caz impedanţa intrinsecă are, pentru cele două medii, respectiv, valorile

ζ1=ζ1=μ1ε1∈R      ,      ζ2=∞   ,

iar constanta de propagare, are, pentru cele două medii, respectiv, valorile

γ1=jω μ1ε1=jβ1      ,      γ2=∞   .

Rezultă imediat că   =  = 1 ,  =  = 2 , ceea ce arată că unda incidentă este total reflectată dar şi că există undă transmisă în mediul al doilea. Ca mai înainte, unda incidentă şi cea reflectată ar interfera formând o undă staţionară, în care, din cauza inversării semnului coeficientului de reflexie, expresiile intensităţilor câmpurilor electric şi magnetic îşi schimbă între ele factorul de repartiţie spaţială a amplitudinii de oscilaţie: cos1z  pentru câmpul electric şi  sin1z pentru câmpul magnetic. Evident că şi poziţiile maximelor şi minimelor amplitudinilor de oscilaţie locală se schimbă între cele două câmpuri.  În fine, în mediul perfect permeabil ar exista o undă transmisă, cu amplitudine dublă faţă de cea incidentă. Această situaţie paradoxală este însă doar ideală – nu există substanţe care să prezinte valori extrem de ridicate ale permeabilităţii la frecvenţele de variaţie ale câmpului electromagnetic al undelor.

Fie acum considerat cazul în care ambele medii,  1  si  2 , sunt dielectrici perfecţi  (1 =2 = 0) . În acest caz impedanţa intrinsecă are, pentru cele două medii, respectiv, valorile

ζ1=ζ1=μ1ε1∈R      ,      ζ2=ζ2=μ2ε2∈R   ,

iar constanta de propagare, are, pentru cele două medii, respectiv, valorile

γ1=jω μ1ε1=jβ1      ,      γ2=jω μ2ε2=jβ2   ;

rezultă imediat că   =   R ,  =   R .

Un prim subcaz este acela în care  2 > 1 ; atunci  0 <  < 1  şi  1 <  . Există, deci, şi undă transmisă şi undă reflectată: unda transmisă este o undă progresivă, care se propagă în mediul  2  dinspre planul de interfaţă, iar unda reflectată interferează cu unda incidentă pentru a determina în mediul  1  o undă staţionară.

Presupunând, ca mai înainte, că  Ei0  este origină de fază, adică  Ei0 = Ei0 , intensitatea câmpului electric complex al undei staţionare este

Es=Ei+Er=x Ei0⋅e−γ1 z+Er0e+γ1 z=x Ei0 e−jβ1 z+Γ⋅e+jβ1 z=

=x Ei0 e−jβ1 z+ζ2−ζ1ζ2+ζ1e+jβ1 z=x Ei0ζ2+ζ12ζ2cosβ1z−2jζ1sinβ1z=

=x 2Ei0ζ2+ζ1 ζ22cos2β1z+ζ12sin2β1z⋅exp−j arctgζ1ζ2tgβ1z   .

Maximele şi minimele amplitudinii locale de oscilaţie a intensităţii câmpului electric sunt date de punctele de maxim şi minim ale expresiei de sub radical, adică de punctele de staţionaritate furnizate de ecuaţia

ζ22cos2β1z+ζ12sin2β1z '=2β1−ζ22+ζ12sinβ1zcosβ1z=0   ;

se obţin astfel

maximele    2ζ2ζ2+ζ1Ei0   în punctele   zEk=kλ12   ,   k = 0,1,2,…   ,

minimele    2ζ1ζ2+ζ1Ei0   în punctele   z'Ek=2k+1λ14   ,   k = 0,1,2,…   .

În mod similar, intensitatea câmpului magnetic complex al undei staţionare este

Hs=Hi+Hr=y 1ζ1 Ei0⋅e−γ1 z−Er0e+γ1 z=y Ei0ζ1 e−jβ1 z−Γ⋅e+jβ1 z=

=y Ei0ζ1 e−jβ1 z−ζ2−ζ1ζ2+ζ1e+jβ1 z=y Ei0ζ1ζ2+ζ12jζ1sinβ1z−2ζ2cosβ1z=

=y 2Ei0ζ1ζ2+ζ1 ζ22cos2β1z+ζ12sin2β1z⋅expj π−arctgζ1ζ2tgβ1z   .

Se observă uşor că, deşi câmpurile magnetic şi electric sunt în antifază,  maximele, respectiv minimele, amplitudinii locale de oscilaţie a intensităţii câmpului magnetic sunt plasate în aceleaşi puncte ca maximele, respectiv minimele, amplitudinii locale de oscilaţie a intensităţii câmpului electric; se obţin astfel

maximele    2Ei0ζ2+ζ1ζ2ζ1   în punctele   zHk=kλ12   ,   k = 0,1,2,…   ,

minimele    2Ei0ζ2+ζ1   în punctele   z'Hk=2k+1λ14   ,   k = 0,1,2,…   .

Undele staţionare ale componentelor electrică şi magnetică au aceeaşi plasare spaţială a maximelor (respectiv minimelor) amplitudinilor de oscilaţie, dar oscilează în antifază (defazate cu ), ceea ce însemană că momentele de maxim ale unui câmp coincid cu momentele de minim ale celuilalt câmp (fig.2.6).

Fig.2.6.

Al doilea subcaz este acela în care  1 > 2 ; atunci  –1 <  < 0  şi  0 <  < 1 . Şi în această situaţie există şi undă transmisă şi undă reflectată: unda transmisă este o undă progresivă, care se propagă în mediul  2  pornind de la planul de interfaţă, iar unda reflectată interferează cu unda incidentă pentru a determina în mediul  1  o undă staţionară. Inversarea semnului coeficientului de reflexie determină inversarea fazelor oscilaţiilor câmpurilor electric, respectiv magnetic, ale undei staţionare din mediul 1 ; toate celelalte consideraţii prezentate mai sus rămân însă valabile.

Este util să fie introdus aici raportul (factorul, coeficientul) de unda staţionară

s=EmaxEmin=HmaxHmin   .

Se calculează simplu, de exemplu,

E=Ei0e−jβ1+Γ e+jβ1=Ei0e−jβ11+Γ e+j 2β1=Ei01+Γ e+j 2β1   ,

de unde rezultă

Emax=1+Γ      ,      Emin=1−Γ    .

Între coeficientul de reflexie şi raportul de undă staţionară au loc, atunci, relaţiile

s=1+Γ1−Γ      ,      Γ=s−1s+1   ,

astfel încât, pentru   variind de la  0  la  1 , s  se modifică de la  1  la   .

Fie acum considerată o componenta directă a unei unde plane uniforme polarizată liniar, care se propagă într-un mediu liniar isotrop omogen, dar incidentă oblic (cu direcţia de propagare oblică) la suprafaţa plană de separaţie cu un al doilea mediu liniar isotrop omogen. Fie, ca mai înainte,  z = 0  planul de separaţie (interfaţa), 1 , 1 , 1  parametrii constitutivi ai primului mediu  (z < 0)  şi  2 , 2 , 2  parametrii constitutivi ai celui de al doilea mediu  (z > 0) şi fie folosiţi indicii  i , r , respectiv  t , pentru a nota unda incidentă, reflectată şi, respectiv, transmisă. Mai mult, pentru precizarea ideilor, va fi analizată cu precădere incidenţa oblică la interfaţa între două medii dielectrice.

Studiul aceastei situaţii generale necesită o reformulare a expresiei undei plane. Direcţia de propagare apare în exponentul factorului exponenţial al soluţiei generale a câmpului electric sau magnetic. Într-adevăr, pentru componenta directă polarizată liniar a undei plane care se propagă în direcţia  pozitivă a axei  Oz  această soluţie complexă este

Ez=x Exz=x E0⋅e−γ z      ,      Hz=y Hyz=y E0ζ1⋅e−γ z   .

iar propagarea în direcţia  z=x×y  este indicată prin prezenţa în exponent a produsului dintre constanta de propagare    în direcţia (pozitivă a) axei  Oz  şi  coordonata  z  măsurată de-a lungul acestei direcţii. Acest produs poate fi obţinut ca produs scalar dintre un vector de propagare, aici  k=z γ, şi un vector de poziţie, aici  r=z z deoarece  k⋅r=z γ⋅zz=γ z .

Se poate arăta că această exprimare poate fi extinsă pentru a putea aborda unda plană care se propagă într-o direcţie oarecare. În acest scop fie

r=xx+yy+zz

vectorul de poziţie al punctului curent (de observaţie) şi fie

k=xkx+yky+zkz

vectorul de propagare (complex) sau numărul de undă vectorial (complex), orientat în direcţia de propagare şi având valoarea (complexă) egală cu cea a constantei de propagare,

k=γ=jωμε=jωμσ+jωε=α+jβ      ,       ,  > 0   ,

astfel încât, notând  k  versorul direcţiei vectorului de propagare, acesta se scrie

k=k k   .

În particular, pentru medii fără pierderi, mărimea vectorului de propagare  k  (acum real) se confundă cu cea a constantei de fază (numărul de undă)   .

Exponentul factorului exponenţial, care indică variaţia spaţială a mărimilor de câmp electromagnetic ale undei plane se modifică atunci de la   z  la  kr , astfel încât componenta directă polarizată liniar a undei plane care se propagă în direcţia  indicată de vectorul de propagare  k  devine

Er=E0⋅e−k⋅r      ,      Hr=H0⋅e−k⋅r   .

Mai mult, câmpul electromagnetic al unei asemenea componente de undă electro-magnetică polarizate liniar este transversal, în sensul că intensităţile câmpului electric şi magnetic se află în plane transversale,

k⋅r=kxx+kyy+kzz=const.      sau      Ek = 0   ,   Hk = 0   .

Cele două câmpuri, electric şi magnetic sunt, de asemenea, normale unul altuia,

E  H = 0   ,

şi astfel orientate încât vectorul Poynting corespunzător undei directe discutate aici, de exemplu, este orientat în direcţia vectorului de propagare,

S=E×H=k EH=k S   .

Ţinând seama şi de relaţiile dintre amplitudinile (complexe ale) intensităţilor câmpurilor electric şi magnetic, se poate scrie atunci

H=1ζ k×E      ,      E=ζ H×k   .

Fie acum considerată componenta directă polarizată liniar a unei unde incidente, care se propagă în mediul  1 , în direcţia  indicată de vectorul de propagare  ki ; intensităţile complexe ale câmpurilor electric şi magnetic ale acesteia sunt

Eir=Ei0⋅e−ki⋅r      ,      Hir=Hi0e−ki⋅r= kiEi0ζ1e−ki⋅r   .

Pentru studiul incidenţei oblice a acestei unde plane la interfaţa plană  z = 0 sunt, în primul rând, definite planul de incidenţă drept planul determinat de vectorul de propagare  ki  al undei incidente şi  de versorul normal  n  la interfaţă (dinspre faţa expusă undei incidente către cealaltă faţă a suprafeţei de separare între medii) şi unghiul de incidenţă  i  drept unghiul dintre vectorul de propagare al undei incidente  ki  şi  versorul  n  la interfaţă (fig.2.7).

La interfaţă are loc, în principiu, o reflexie a undei în mediul  1  şi o transmisie a acesteia în mediul  2 . Unda reflectată, care se propagă în mediul  1 , în direcţia  indicată de vectorul de propagare  kr , are intensităţile complexe ale câmpurilor electric şi magnetic exprimate prin

Err=Er0⋅e−kr⋅r      ,      Hrr=Hr0e−kr⋅r= krEr0ζ1e−kr⋅r   ,

iar pentru ea este definit unghiul de reflexie  r  drept unghiul dintre vectorul de propagare al undei reflectate  kr  şi  opusul versorului  n  la interfaţă (fig.2.7). În fine, unda transmisă, care se propagă în mediul  2 , în direcţia indicată de vectorul de propagare  kt , are intensităţile complexe ale câmpurilor electric şi magnetic exprimate ca

Etr=Et0⋅e−kt⋅r      ,      Htr=Ht0e−kt⋅r= ktEt0ζ2e−kt⋅r   ,

iar pentru ea este definit unghiul de transmisie  t  drept unghiul dintre vectorul de propagare al undei transmise  kt  şi  versorul  n  la interfaţă (fig.2.7).

Deoarece studiul este restrâns aici la propagarea în medii dielectrice, impedanţele de undă ale celor două medii sunt reale, respectiv de valori

ζ1=ζ1=μ1ε1∈R      ,      ζ2=ζ2=μ2ε2∈R   ,

iar constantele de propagare, al căror modul reprezintă mărimea vectorului de propagare, au respectiv valorile (pur imaginare)

γ1=jω μ1ε1=jβ1      ,      γ2=jω μ2ε2=jβ2   .

Fig.2.7.

Relaţiile dintre componentele celor trei unde studiate sunt obţinute impunând condiţia de conservare a componentelor tangenţiale ale intensităţilor câmpurilor totale electric şi magnetic la interfaţa (fără pânză de curent)  z = 0 ,

Eitang(0,t)+Ertang0,t=Ettang0,t      ,      Hitang(0,t)+Hrtang0,t=Httang0,t   .

Ţinând seama de corespondenţa dintre câmpul instantaneu variabil armonic în timp şi reprezentarea sa complexă,

Er,t=Im Er⋅ejωt       ,      Hr,t=Im Hr⋅ejωt    ,

ecuaţiile la interfaţă impun, pentru orice  t  şi pentru orice  x , y ,

Eitangsinωit−ki⋅r| z=0+Ertangsinωrt−kr⋅r| z=0=Ettangsinωtt−kt⋅r| z=0   ,

Hitangsinωit−ki⋅r| z=0+Hrtangsinωrt−kr⋅r| z=0=Httangsinωtt−kt⋅r| z=0   .

Din simpla examinare a acestor relaţii generale de conservare rezultă, mai întâi, două condiţii necesare: (1) o aceeaşi frecvenţă a variaţiei armonice a câmpului electro-magnetic al celor trei unde (incidentă, reflectată şi transmisă),

i = r = t =    ,

şi (2)  aşa numitele condiţii de adaptare a fazei, adică de conservare a componentelor tangenţiale ale vectorilor de undă ai celor trei unde (incidentă, reflectată şi transmisă),

kix = krx = ktx = kx      ,      kiy = kry = kty = ky   .

În particular, condiţiile de adaptare a fazei implică faptul că toţi cei trei vectori de propagare,  ki , kr  şi  kt  sunt  coplanari – ei se află în  planul  de  incidenţă.  De asemeni,

condiţiile de adaptare a fazei pot fi scrise explicit sub forma

ki sini = kr sinr      ,      ki sini = kt sint   ;

în care trebuie ţinut seama că

ki=kr=γ1=jω μ1ε1=jβ1      ,      kt=γ2=jω μ2ε2=jβ2   .

Din prima condiţie de adaptare a fazei rezultă aşa numita lege a reflexiei,

θr=θi   .

Din a doua condiţie de adaptare a fazei rezultă

sinθtsinθi=kikt=μ1ε1μ2ε2=c2c1

unde c1=1/μ1ε1 , respectiv  c2=1/μ2ε2 , sunt vitezele de fază ale undelor în mediile considerate. Definind indicele de refracţie al fiecărui mediu prin

n1=cc1      ,      n2=cc2      ,      unde    c=1μ0ε0   ,

ultima relaţie se poate scrie

n1sinθi=n2sinθt   ,

care constituie aşa numita lege a refracţiei (legea lui Snell).

Rezultatele preliminare obţinute permit acum abordarea incidenţei oblice a undei plane la o interfaţă plană prin studiul, succesiv, al celor două cazuri particulare importante: unda polarizată paralel (vectorul intensitate a câmpului electric paralel cu planul de incidenţă) şi unda polarizată perpendicular (vectorul intensitate a câmpului electric perpendicular pe planul de incidenţă).

Fie o undă plană directă, polarizată liniar în planul de polarizare  Oxz – adică polarizată paralel cu acelaşi plan de incidenţă  Oxz  (fig.2.8) – incidentă oblic la interfaţa plană  z = 0 , şi fie intensitatea complexă a câmpului electric incident considerată origină de fază,  Ei0 = Ei0 . Ţinând seama de orientările diferitelor componente, intensităţile câmpului electromagnetic (complex) sunt

Ei=Ei0xcosθi−zsinθi e−jβ1xsinθi+zcosθi   ,

Hi=Ei0ζ1y e−jβ1xsinθi+zcosθi   ,

pentru unda incidentă,

Er=Er0xcosθr+zsinθr e−jβ1xsinθr−zcosθr   ,

Hr=−Er0ζ1y e−jβ1xsinθr−zcosθr   ,

pentru unda reflectată şi

Et=Et0xcosθt−zsinθt e−jβ2xsinθt+zcosθt   ,

Ht=Et0ζ2y e−jβ2xsinθt+zcosθt   ,

pentru unda transmisă.

Legea reflexiei,  r = i , şi continuitatea componentelor tangenţiale ale câmpurilor

complexe la interfaţa  z = 0 , Eix(0) + Erx(0) = Etx(0) , Hix(0) + Hrx(0) = Htx(0) , duc la ecuaţiile

Ei0cosθi e−jβ1xsinθi+Er0cosθi e−jβ1xsinθi=Et0cosθt e−jβ2xsinθt   ,

Ei0ζ1 e−jβ1xsinθi−Er0ζ1 e−jβ1xsinθi=Et0ζ2 e−jβ2xsinθt   .

Fig.2.8.

Ţinând seama şi de legea refracţiei, care arată că  1sini = 2sint , factorul exponenţial se simplifică, astfel încât rămâne că amplitudinile (complexe ale) intensităţilor câmpului electric ale celor trei unde satisfac ecuaţiile

Ei0+Er0cosθi=Et0cosθt      ,      1ζ1Ei0−Er0=1ζ2Et0   ,

cu soluţia

Er0=Er0=Ei0ζ2cosθt−ζ1cosθiζ2cosθt+ζ1cosθi      ,      Et0=Et0=Ei02ζ2cosθiζ2cosθt+ζ1cosθi   .

Sunt astfel obţinute imediat expresiile coeficientului de reflexie la incidenţă oblică şi polarizare paralelă,

Γ=Er0Ei0=ζ2cosθt−ζ1cosθiζ2cosθt+ζ1cosθi

şi coeficientului de transmisie la incidenţă oblică şi polarizare paralelă,

τ=Et0Ei0=2ζ2cosθiζ2cosθt+ζ1cosθi    ,

relaţii care se mai numesc ecuaţiile (formulele) lui Fresnel pentru polarizare paralelă.

Referitor la rezultatele obţinute sunt de făcut câteva observaţii interesante.

Este uşor de văzut că între coeficientul de reflexie şi cel de transmisie la incidenţă oblică şi polarizare paralelă există relaţia

1+Γ=cosθtcosθiτ   .

Expresiile coeficienţilor de reflexie şi transmisie pentru incidenţă oblică la polarizare paralelă se reduc la cele obţinute anterior pentru incidenţa normală atunci când  i = 0  (şi, evident, r = t = 0) . De asemenea, expresiile acestor coeficienţi pot fi exprimate exclusiv în termenii unghiului de incidenţă  i , dacă este calculat unghiul de transmisie  t  în acord cu legea refracţiei,

cosθt=1−sin2θt=1−c2c12sin2θi=1−n1n22sin2θi    .

În fine, conform expresiei obţinute pentru coeficientul de reflexie la incidenţă oblică şi polarizare paralelă, se vede că acesta poate fi zero: este posibil deci să nu existe undă reflectată  (Er0 = 0)  pentru un anumit unghi de incidenţă  θB  numit unghiul lui Brewster (la polarizare paralelă). Acest unghi mai este denumit şi unghi de polarizare deoarece o undă cu polarizare arbitrară, incidentă sub acest unghi, va fi reflectată doar cu o componentă cu polarizare perpendiculară (pe planul de incidenţă). Impunând  Γ=0  pentru  θi=θB  se obţine, succesiv,

ζ2cosθt=ζ1cosθB      ⇔      μ2ε21−sin2θt=μ1ε11−sin2θB   .

Ţinând sema şi de legea refraţiei sub forma  μ1ε1sinθB=μ2ε2sinθt , relaţia obţinută se rescrie ca

μ2ε21−μ1ε1μ2ε2sin2θB=μ1ε11−sin2θB      ⇔      μ1ε1−μ1ε1ε22sin2θB=μ1ε1−μ2ε2   ,

de unde se ajunge la expresia unghiului lui Brewster (la polarizare paralelă),

θB=arcsin1−μ2ε1/μ1ε21−ε1/ε22   .

În particular, pentru medii dielectrice nemagnetice  (1 = 2 = 0) , se obţine, echivalent,

sinθB=11+ε1/ε2=ε2ε1+ε2      ⇔      tgθB=ε2ε1=n2n1   ,

ceea ce arată că există un unghi Brewster la polarizare paralelă pentru orice pereche de dielectrici nemagnetici.

Fie acum o undă plană directă, polarizată liniar dar perpendicular pe planul de incidenţă  Oxz  (fig.2.9), incidentă oblic la interfaţa plană  z = 0 , şi fie intensitatea complexă a câmpului electric incident considerată origină de fază,  Ei0 = Ei0 . Ţinând seama de orientările diferitelor componente – printre altele şi de faptul că acum intensitatea câmpului magnetic (complex)  H  este paralelă cu planul de incidenţă  Oxz , intensităţile câmpului electromagnetic (complex) sunt

Ei=Ei0 y e−jβ1xsinθi+zcosθi   ,

Hi=Ei0ζ1−xcosθi+zsinθi e−jβ1xsinθi+zcosθi   ,

pentru unda incidentă,

Er=Er0 y e−jβ1xsinθr−zcosθr   ,

Hr=Er0ζ1xcosθr+zsinθr e−jβ1xsinθr−zcosθr   ,

pentru unda reflectată şi

Et=Et0 y e−jβ2xsinθt+zcosθt   ,

Ht=Et0ζ2−xcosθt+zsinθt e−jβ2xsinθt+zcosθt   ,

pentru unda transmisă.

Fig.2.9.

Folosind din nou legea reflexiei,  r = i , şi continuitatea componentelor tangenţiale ale câmpurilor complexe la interfaţa  z = 0 , Eix(0) + Erx(0) = Etx(0) , Hix(0) + Hrx(0) = Htx(0) , se obţin ecuaţiile

Ei0 e−jβ1xsinθi+Er0 e−jβ1xsinθi=Et0 e−jβ2xsinθt   ,

−Ei0ζ1cosθi e−jβ1xsinθi+Er0ζ1cosθi e−jβ1xsinθi=−Et0ζ2cosθt e−jβ2xsinθt   .

Ţinând apoi seama şi de legea refracţiei,  1sini = 2sint , factorul exponenţial se simplifică,  astfel încât se ajunge la  ecuaţiile satisfăcute de  amplitudinile  (complexe ale)

intensităţilor câmpului electric ale celor trei unde,

Ei0+Er0=Et0      ,      cosθiζ1Ei0−Er0=cosθtζ2Et0   ,

cu soluţia

Er0=Er0=Ei0ζ2cosθi−ζ1cosθtζ2cosθi+ζ1cosθt      ,      Et0=Et0=Ei02ζ2cosθiζ2cosθi+ζ1cosθt   .

Sunt astfel obţinute simplu expresiile coeficientului de reflexie la incidenţă oblică şi polarizare perpendiculară,

Γ=Er0Ei0=ζ2cosθi−ζ1cosθtζ2cosθi+ζ1cosθt

şi coeficientului de transmisie la incidenţă oblică şi polarizare perpendiculară,

τ=Et0Ei0=2ζ2cosθiζ2cosθi+ζ1cosθt    ,

relaţii care se mai numesc ecuaţiile lui Fresnel pentru polarizare paralelă.

Şi referitor la aceste rezultate sunt de făcut câteva observaţii interesante.

Este uşor de văzut că între coeficientul de reflexie şi cel de transmisie la incidenţă oblică şi polarizare perpendiculară există relaţia simplă

1+Γ=τ   .

Şi expresiile coeficienţilor de reflexie şi transmisie pentru incidenţă oblică la polarizare perpendiculară se reduc la cele obţinute anterior pentru incidenţa normală atunci când  i = 0  (şi, evident, r = t = 0) . De asemenea, expresiile acestor coeficienţi pot fi exprimate exclusiv în termenii unghiului de incidenţă  i , dacă este calculat unghiul de transmisie  t  în acord cu legea refracţiei,

cosθt=1−sin2θt=1−c2c12sin2θi=1−n1n22sin2θi    .

În fine, expresia obţinute pentru coeficientul de reflexie la incidenţă oblică şi polarizare perpendiculară arată că acesta poate fi zero: este posibil şi aici să nu existe undă reflectată  (Er0 = 0)  pentru un anumit unghi de incidenţă  θB⊥  numit unghiul lui Brewster (la polarizare perpendiculară). Impunând  Γ=0  (ceea ce, în particular, este echivalent cu transmisie totală  τ=1)  pentru  θi=θB⊥  se obţine, succesiv,

ζ2cosθB⊥=ζ1cosθt      ⇔      μ2ε2   .

Ţinând sema şi de legea refraţiei sub forma  μ1ε1sinθB⊥=μ2ε2sinθt , relaţia obţinută se rescrie ca

μ2ε2  ,

de unde se ajunge la expresia unghiului lui Brewster (la polarizare perpendiculară),

θB⊥=arcsin1−μ1ε2/μ2ε11−μ1/μ22   .

În particular, pentru medii dielectrice nemagnetice  (1 = 2 = 0) , se obţine că  sinθB⊥→∞, ceea ce înseamnă că  unghiul Brewster pentru polarizare perpendiculară nu

există. Pe de altă parte, dacă  1  2  dar  1 = 2 , atunci

sinθB=11+μ1/μ2=μ2μ1+μ2      ⇔      tgθB=μ2μ1=n2n1   ,

cu concluzia că există un unghi Brewster la polarizare perpendiculară pentru o pereche de dielectrici cu aceeaşi permitivitate (deşi o asemenea situaţie este mai mult teoretică).

În cazurile de incidenţă oblică la interfaţa dintre doi dielectrici discutate mai sus există o situaţie de mare interes în multe aplicaţii – reflexia totală; aceasta poate avea loc dacă o undă electromagnetică plană este incidentă la planul de separaţie cu un mediu cu indice de refracţie inferior  n2 < n1 . Scriind legea refracţiei pentru un aşa numit unghi (de incidenţă) limită  1 = l , căruia să îi corespundă un unghi de refracţie  2 = /2 , rezultă, succesiv,

n1sinθl=n2sinπ2      ⇔      sinθl=n2n1=c1c2=μ2ε2μ1ε1   ,

sau, deoarece deobicei  1 = 2 = 0 ,

sinθl=n2n1=ε2ε1   .

Atunci, pentru orice unghi de incidenţă mai mare decât cel limită,  1 > l , are loc reflexia totală a undei incidente, fără undă refractată (transmisă).

În modelarea – mai ales numerică – a câmpului electromagnetic al undelor, pot fi întâlnite probleme referitoare la domenii cu extindere nemărginită, măcar după anumite direcţii. Deoarece tratarea numerică nu poate opera decât cu un număr finit (chiar dacă destul de mare) de variabile, în abordarea numerică a unor asemenea probleme se trunchiază domeniul, înlocuind domeniul original nemărginit prin altul, mărginit de o frontieră artificială, plasată la o distanţă convenabilă de partea domeniului unde au loc fenomenele de interes în problema studiată. O asemenea frontieră artificială funcţionează – teoretic, dar şi numeric – ca o interfaţă, astfel încât la această frontieră pot apărea fenomene de reflexie nedorite. Într-adevăr, în absenţa frontierei artificiale, o undă electromagnetică directă s-ar propaga către infinit, în timp ce în prezenţa frontierei artificiale numai unda transmisă s-ar propaga – în afara domeniului trunchiat – şi ar apărea o undă reflectată care contrazice comportarea soluţiei problemei originale.

În scopul evitării reflexiilor nedorite la frontiere artificiale impuse pentru trunchierea unor domenii nemărginite în tratarea numerică a problemelor de propagare a undelor electromagnetice, au fost căutate şi propuse diferite variante de frontiere absorbante, care să anuleze reflexia la interfaţa reprezentată de ele sau măcar să reducă semnificativ o asemenea reflexie. Este deosebit de dificil să fie construite asemenea frontiere absorbante, care să funcţioneze satisfăcător pentru orice frecvenţă a undelor electromagnetice şi pentru orice unghi de incidenţă. Activitatea în această direcţie de cercetare este încă în curs, astfel încât nu poate fi prezentat aici nici un rezultat definitiv.